| TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH Lưu ý: - Sinh viên làm bài trên đề - Đề thi gồm tất cả 7 trang giấy | ĐỀ THI CUỐI KỲ HKI 2016-2017 MÔN: THIẾT KẾ LUẬN LÝ SỐ Thời gian: 75 phút SV được tham khảo tài liệu giấy |
| --- | --- |

| Điểm | Họ và tên: | Chữ ký Cán Bộ Coi Thi |
| --- | --- | --- |
|  | MSSV: |  |
|  | STT: |  |

CÂU 1 (3 điểm):

Cho giản đồ chuyển trạng thái của một FSM như hình bên

- Vẽ bảng State-action table cho FSM trên (không cần vẽ cột DATAPATH ACTIONS)

(1.5 điểm)

- Biết rằng các trạng thái được mã hóa theo kiểu nhị phân tự nhiên và T-FlipFlop được sử dụng để thực hiện mạch.

Tìm biểu thức ngõ vào T của các FlipFlop trên

(1.5 điểm)

| Trạng thái hiện tại | Start | Data[x..0] | Trạng thái tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | 0 | X | S0 |
| S0 | 1 | X | S1 |
| S1 | X | 0 | S3 |
| S1 | X | ≠ 0 | S2 |
| S2 | X | x0 | S3 |
| S2 | X | x1 | S2 |
| S3 | X | X | S0 |

- Mã hóa trạng thái:

  - S0: 00

  - S1: 01

  - S2: 11

  - S3: 10

- Vì có 4 trạng thái, nên cần 2 TFF:

| Trạng thái hiện tại | Start | Data[x..0] | Trạng thái tiếp theo | Tx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | X | 00 | 00 |
| 00 | 1 | X | 01 | 01 |
| 01 | X | 0 | 10 | 11 |
| 01 | X | ≠ 0 | 11 | 10 |
| 11 | X | x0 | 10 | 01 |
| 11 | X | x1 | 11 | 00 |
| 10 | X | X | 00 | 10 |

- Giả sử Data có 2 bit, ta có Kmap của Tx như sau:

  - T1 = 1 khi Trạng thái = 01 và 10 => T1 = S1’.S0 + S1.S0’ = S1 XOR S0

  - T0 = 0 khi:

    - Trạng thái 00 và Start = 1

    - Trạng thái 01 và Data = 00

    - Trạng thái 11 và Data = x0

- T0 = S1’.S0’.Start + S1’.S0.D1’.D0’ + S1.S0.D0’

CÂU 2 (3.5 điểm):

in_1, in_2: ngõ vào dữ liệu

Start: tín hiệu khởi tạo hoạt động của Datapath

Out: ngõ ra dữ liệu

Done: tín hiệu báo kết thúc thực thi

Cho 1 Datapath có sơ đồ chân như hình dưới

Sử dụng Datapath trên để tính toán biểu thức:

F = max (0.25x + 0.5y , 0.75x - y)

Với: x = Max(a, b)   và   y = Min(a, b)

Với a, b là 2 giá trị nhập vào ban đầu. Mạch không cần tính giá trị tuyệt đối của a và b.

Biết trong thư viện (library) có sẵn 1 bộ cộng, 1 bộ trừ, 1 bộ tính Min, 1 bộ tính Max, 1 bộ dịch phải 1, 1 bộ dịch phải 2.

- Vẽ biểu đồ ASM chart để tính toán biểu thức F ở trên.				(1.5 điểm)

- Thực hiện Register Sharing theo giải thuật cạnh trái (chỉ trình bày cách tìm các thanh ghi R, không vẽ Datapath)								(1 điểm)

- Thực hiện Register sharing theo giải thuật phân hoạch đồ thị (chỉ trình bày cách tìm các thanh ghi R, không vẽ Datapath)							(1 điểm)

F = max (1/4 x + ½ y, x – ¼x – y)

CÂU 3 (3.5 điểm):

Cho đoạn mã chương trình sau:

x = a + b;

y = c + x;

z = a + c ;

Biết lệnh đầu tiên lưu ở địa chỉ 100h

  - Viết code Assembly để thực hiện đoạn mã trên trong trường hợp không sử dụng kĩ thuật Data-forwarding với số lệnh ít nhất được sử dụng.				(1.5 điểm)

  - Viết code Assembly để thực hiện đoạn mã trên trong trường hợp sử dụng kĩ thuật Data-forwarding. Chỉ ra các biến nào bị Forward 1 tầng (F1) hay Forward 2 tầng (F2) (nếu có) trên code Assembly (minh họạ như ví dụ bên dưới với biến m và q có F1, biến n có F2)											(1.5 điểm)

  - Biểu diễn lược đồ thời gian cho đoạn code trong câu b 			(0.5 điểm)

=========================  HẾT ===============================

Trưởng bộ môn TKVM&PC	Giảng viên ra đề