Chương 1:

- Xung clock:

  - Setup time is minimum time inputs must be stable before C go falling

  - Hold time is minimum time inputs must be stable after C go falling

- FF:

  - 2 kiểu FF: master-slave (MS), egde-triggered (ET)

  - Delay trong xung clock: Sự tích lũy Delay tới một thời điểm nào đó sẽ gây ra hoạt động không đúng trong mạch

- FSM:

  - Moore: Phụ thuộc vào trạng thái hiện tại

  - Mealy: Phụ thuộc vào trạng thái hiện tại và input; có ít trạng thái hơn Moore (thường là ít hơn 1 tt)

- State minimization (tối ưu trạng thái):

  - Dựa trên việc tối ưu các tt có cùng tt kế tiếp hoặc output với cùng 1 input

  - 3 cách:

    - Minimun-bit-change: tối ưu trọng số - mỗi trạng thái chỉ thay đổi 1 bit

    - Prioritized adjacency: tối ưu theo độ ưu tiên

      - Ưu tiên cao nhất: các tt có cùng tt kế tiếp cho cùng input

      - Ưu tiên 2: các tt đều là tt kế tiếp của 1 tt trước đó (không cần xét input)

      - Ưu tiên 3: các tt có cùng input & output

    - Hot-one encoding: mỗi trạng thái = 1FF, trong đó chỉ có 1 bit 1, còn lại là 0 → gây ra dư thừa lớn → chỉ phù hợp FSM nhỏ

- Cost/delay:

  - Cost = tổng số input cho tất cả các cồng logic (NAND = input x 2)

  - Delay = tổng tgian lâu nhất của các cổng logic trong 1 layer

Chương 2:

- 4 bit up/down counter:

  - 4 bit → cần 4 DFF → cần 4 HAS làm input cho DFF

- BCD counter: counter up = 0 → 9 về 0; count down = 9 → 0 về 9

  - Cần 4 bit → 4 DFF

  - C: count up/down, D: bit tràn

- Register-file Cell: Chọn write input hoặc tt hiện tại thông qua Write Select, cho phép đọc thông qua tri-state có Read Select

  - Input: input, write select, read select, clk

  - Output: output

- RAM:

  - Input:

    - Ax: chọn địa chỉ đọc/ghi

    - CS: chip select – chọn RAM

    - RWS: cho phép đọc/ghi - = 0 → Read, = 1 → Write

- Thiết kế từ 16K x 8 RAM:

  - 16K x 32 RAM: 4 RAM 16K x 8 sử dụng chung 1 địa chỉ 14 bit, input, output, được chọn dựa trên CS nhập từ input

  - 64K x 8 RAM: 4 RAM 16K x 8, A (16 bit) được chia ra 14 bit cho 4 RAM, 2 bit cao dùng để chọn RAM (CS)

- One’s counter:

  - Nhập input → 1 register1

  - 1 khối ss = 1 (1 bit)

  - 1 khối counter up với enable là output của khối ss → 1 register2 để lưu gtri

  - 1 khối shift right 1 → 1 mux 21 để chọn giữa input và output sr1

  - 1 khối ss = 0 full bit input để cho xuất output

  - Output = register2

- Sum:

  - Nhập input n → 1 register1

  - 1 register2 khởi tạo = 0, input là adder

  - Count up đếm từ 1

  - Adder: input: output counter up & register2

  - 1 khối ss gtri count up và input để cho ra output

  - Output = register2

Chương 3:
SRA

- Register Sharing: các biến hoạt động không trùng nhau → được lưu trữ trong 1 thanh ghi

  - Giảm số lượng thanh ghi

- Bus Sharing: các bus không sử dụng cùng 1 thời điểm được ghép thành 1 bus, sử dụng các tri-state để chọn dữ liệu cho bus (tại 1 thời điểm chỉ có 1 dữ liệu được truyền vào)

  - Giảm số lượng dây dẫn

- Functional-unit Sharing: gộp các phép toán không được sử dụng đồng thời thành 1 khối sử dụng MUX

  - Tiết kiệm tài nguyên (giảm cổng logic)

- Register Merging: Kết hợp các thanh ghi có cùng chức năng, hoạt động không cùng 1 thời điểm

  - Giảm FF & MUX

- Pipelined Functional Unit: chia ALU thành nhiều tầng

  - Tăng hiệu suất xử lý 1 cặp input liên tục

- Pipeline: chia thiết kế thành nhiều tầng với mỗi tầng là 1 chức năng tách biệt

  - Tặng hiệu suất xử lý nhiều cặp input → các tầng luôn được hoạt động liên tục

Chương 4:

- Processor (Bộ vi xử lý): Điều khiển toàn bộ các hoạt động của hệ thống, giám sát các thiết bị I/O (như bàn phím, màn hình, đĩa, băng từ), đồng bộ hóa dữ liệu giữa hệ thống và các thành phần (components), đồng thời thực hiện hầu hết các nhiệm vụ tính toán.

- ASIC (Application Specific Integrated Circuit - Vi mạch tích hợp chuyên dụng): Là một bộ vi xử lý phụ (co-processor) thực hiện một hoặc nhiều nhiệm vụ cụ thể nhanh hơn nhiều so với bản thân bộ vi xử lý chính. Vì lý do này, các ASIC được gọi là bộ tăng tốc (accelerators), do bộ vi xử lý chính sẽ chuyển giao các nhiệm vụ tính toán nặng sang cho chúng.

- ASIP (Application Specification Instruction Processor - Bộ vi xử lý tập lệnh chuyên dụng): Là một bộ vi xử lý sở hữu các tập lệnh đặc thù cho phép một số ứng dụng nhất định thực thi nhanh hơn nhiều so với trên một bộ vi xử lý thông thường.

- Addressing mode:

  - Implied: lệnh không có toán hạng  thường dùng để thiết lập lại giá trị thanh ghi, hoặc các biến cờ, trạng thái thanh ghi  set hoặc reset. Không cần truyền cho nó các toán hạng tường minh.

    - Ex: jump;

  - Immediate: đây là 1 tác vụ mà toán hạng sử dụng giá trị hằng  thường dùng vào các phép toán như tăng hoặc giảm trong các vòng lặp, hoặc tính toán 1 vị trí của một phần tử trong mảng  việc dùng các lệnh này giúp tính toán các biểu thức đơn giản, đồng thời tiết kiệm thời gian truy xuất bộ nhớ.

    - Ex: addi R1, Zero, 100

  - Direct: Address  dùng để chỉ toán hạng nguồn, và toán hạng đích. Địa chỉ bộ nhớ chia làm 2 loại: địa chỉ thanh ghi, địa chỉ bộ nhớ.

    - Ex: load R1, 200(R2)

  - Indirect: địa chỉ của toán hạng nguồn hoặc toán hạng kết quả.

    - Bộ xử lý truy xuất bộ nhớ 2 lần – có 2 trường hợp địa chỉ chưa toán hạng hoặc kết quả nằm trong thanh ghi hoặc nằm trong bộ nhớ.

  - Relative (tương đối): thuận lợi là sẽ cho vùng địa chỉ ngắn hơn trong instruction format vì offset thường tốn ít bit hơn địa chỉ Mem

    - Ex: Lệnh beq R1, R2, 1000  PC = PC + 4 + 1000*4

  - Indexed: giảm số bit cho address field

- Tóm lại: các mode addressing sẽ làm cho Program executing ngắn hơn, nhưng làm cho Processor phức tạp hơn.

- Instruction-execution cycle:

Fetch instruction → Compure effective addr → Fetch operands → Execute operation → Store res → Fetch instruction → …

- Mỗi lệnh thực thi gồm 5 bước:

  - Nạp lệnh từ bộ nhớ vào thanh ghi lệnh IR đồng thời thay đổi nội dung thanh ghi PC lưu trữ thanh ghi lế tiếp, tính toán địa chỉ.

  - Tính toán địa chỉ: xem xét câu lệnh chế độ địa chỉ, miền đại chỉ. Processor xác định địa chỉ của tất cả toán hạng nguồn, toán hạng đích.

  - Nạp tóan hạng: nạp giá trị toán hạng nguồn từ bộ nhớ vào thanh ghi tạm thời đó là các thanh ghi của processor.

  - Thực thi phép toán.

  - Lưu trữ kết quả từ thanh ghi vào bộ nhớ và thức thi lệnh tiếp theo.

- Quy trình thiết kế bộ xử lý (Design Flow) Quy trình gồm 5 bước chính:

  - Thiết kế tập lệnh (IS Design): Xác định các lệnh máy tính sẽ hiểu.

  - Lưu đồ tập lệnh (IS Flowchart): Mô tả thứ tự thực hiện lệnh.

  - Phân bố linh kiện (Component Allocation): Chọn phần cứng (ALU, RAM, Thanh ghi...).

  - Biểu đồ ASM: Chia lệnh thành các chu kỳ xung nhịp (clock cycle).

  - Kiến trúc bộ xử lý: Kết nối các linh kiện (Datapath).

- Các kỹ thuật tối ưu hóa đường ống (Pipelining Issues) Khi chạy pipeline sẽ gặp các xung đột (hazards) làm chậm máy, bài giảng đưa ra giải pháp:

  - Xung đột dữ liệu (Data Hazards): Xảy ra khi lệnh sau cần kết quả của lệnh trước mà lệnh trước chưa kịp ghi xong.

    - Giải pháp: Data Forwarding (Chuyển tiếp dữ liệu) - Lấy kết quả vừa tính xong từ bộ làm toán chuyển ngay cho lệnh tiếp theo mà không cần chờ ghi vào bộ nhớ.

  - Xung đột điều khiển (Control Hazards): Xảy ra khi gặp lệnh rẽ nhánh (If/Else), máy không biết nên nạp lệnh nào tiếp theo.

    - Giải pháp: Branch Prediction (Dự đoán rẽ nhánh) - Máy sẽ "đoán" hướng đi (ví dụ: đoán là nhánh If sẽ đúng) để nạp trước lệnh. Nếu đoán sai thì hủy và làm lại, nếu đoán đúng sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian.