PHẦN 4:  JFET - DMOSFET

Bài 1: Cho mạch khuếch đại JFET kênh n ( hình bên) có các thông số sau: IDSS = 1.65 mA, VPo = 2V. Tính:

a. Tính điện thế phân cực VGS theo điều kiện VGS + VPo = 0.63.

b. Tính dòng thoát ID.

c. Tính hệ số truyền dẫn gm.

Bài 2: Cho mạch khuếch đại JFET 2N5458 ( như hình bên) với các thông số sau: IDSS = 2mA – 9mA, gm = 1500 – 5000 µS và dòng rỉ cực cổng IGS = 1nA, RD = 2 kΩ, RG = 100 MΩ, VDD = 20V.

a. Tính trị số VGS.

b. Tính điện thế VDS trong hai giới hạn của IDSS cho ở trên.

c. Tính độ lợi điện thế AV trong 3 giới hạn của IDSS ở trên.

Bài 3: Cho mạch khuếch đại JFET kênh n ( như hình bài 1) với các thông số IDSS = 4mA, VPo = 5V, rds = 10 kΩ, RD = 3.9 kΩ, RG = 1 MΩ

a. Tính điện thế phân cực VGS để có IDQ = 1mA.

b. Tính RS và VDS.

c. Tính độ lợi thế AV và tổng trở ra Zo.

Bài 4: Cho mạch khuếch đại JFET ( như hình bài 1) với các thông số: VPo = 2V, IDSS = 1.65 mA; phân cực tại VGS = -0.62V, VDD = 24V. Tính

a. Trị số dòng thoát ID.

b. Tính trị số RS.

c. RD có trị số là bao nhiêu để AV = -10.

Bài 5: Cho mạch khuếch đại JFET ( như hình bài 1) nhưng với các thông số sau: VDD = 22V, RG = 1MΩ, RD = 2.7kΩ, RS = 500Ω. Các tụ liên lạc và tụ phân dòng có trị số lớn  xem như nối tắt ở chế độ AC. JFET có IDSS = 10mA, VGSoff = -VPo = -4V.

a. Vẽ đường đặc tuyến truyền.

b. Vẽ đường phân cực và xác định điểm tĩnh điều hành Q.

c. Tính gm và AV.

Bài 6: Cho mạch khuếch đại JFET tự phân cực ( như hình bài 1) với VDD = 22V, RG = 1MΩ, RD = 3.6 kΩ, RS = 0.75 kΩ. JFET có IDSS = 12mA, VGSoff = -VPo = - 4V. Tính:

a. Trị số điểm tĩnh Q.

b. Độ lợi thế AV, suy ra điện thế ra VO khi tín hiệu vào Vi = 120mV.

Bài 7: Cho mạch khuếch đại JFET (như hình bên) với các thông số : IDSS = 10 mA, IGS = 0V, VGSoff = -VPo = - 4V, Vi = 20 mV, VDD = 15V, VGG =  1V, RD = 1.5 kΩ, RG = 1MΩ.

a. Tính trị số điểm tĩnh Q.

b. Vẽ mạch điện tương đương.

c. Tính AV và điện thế ra VO.

Bài 8: Cho mạch khuếch đại ( như hình bên). JFET được phân cực có IDQ = 2.5 mA, gm = 3 mS, rd = 100 kΩ, R1 = 5.6 MΩ, R2 = 1 MΩ, RD = 2.7 kΩ, RS = 2.7 kΩ, VDD = 24V.  Tính:

a. Trị VGSQ và VDSQ.

b. Vẽ mạch tương đương.

c. Trị AV, Zi, ZO.

d. Tính lại AV khi mạch có tải riêng RL = 10 kΩ và RSig = 100 kΩ.

Bài 9: Cho mạch khuếch đại JFET ( như hình bên) với các thông số: VPo = 4V, IDSS = 12 mA, , R1 = 1.4 MΩ, R2 = 0.6 MΩ, RS = 2.7 kΩ, RD = 2.7 kΩ, RL = 2.7 kΩ, VDD = 20 V. Tính:

a. Trị số điểm tĩnh điều hành Q.

b. Tính gm tại trị số điểm Q.

c. Tính Zi, AVs, ZO.

Bài tập thêm JFET:

Bài 1: Cho JFET có thông số sau: VGS(off) = -8V, IDSS =5mA.  Xác định giá trị của ID khi VGS thay đổi từ 0V  đến -8V theo từng 1V một. Vẽ đặc tuyến truyền đạt từ những dữ liệu này.

Bài 2: Cho  n-JFET có thông số IDSS= 9mA và Vp = -3.5V, xác định ID khi:

- VGS= 0V

- VGS= -2V

- VGS= -3.5V

- VGS= -5V

Vẽ  đặc tuyến ngõ ra ID và đặc tuyến truyền đạt của thiết bị.

Bài 3:Vẽ  đặc tuyến ngõ ra và đặc tuyến truyền đạt của MOSFET kênh n loại liên tục, với IDSS =12mA, VP= -8V trong vùng từ VGS =- VP đến VGS= 1V.

Bài 4: Một n-JFET có IDSS=10mA và VTH =-4V. Hãy cho biết miền hoạt động của JFET này nếu người ta đo được các điện thế tại D,G và S so với đất trong các trường hợp sau:

a) VD= 5V, VG= 3.5V, VS=4V.

b) VD= 4V, VG= 1V, VS=5V.

c) VD= 5.5V, VG= 1V, VS=5V.

Bài 5:  Cho mạch JFET như hình vẽ có IDSS= 10mA, VGSOff=- VPO = -4V, Vi=20mA.

a. Xác định trị số điểm Q.

b. Vẽ đặc tuyến truyền dẫn.

Bài 6: Cho mạch JFET hoạt động có IG=0,IDSS=9mA, VP=3V.

a. Xác định điểm tĩnh làm việc Q.

b. Vẽ đặc tuyến ra.

Bài 7: Cho mạch JFET như hình vẽ .Xác định trị số điểm Q.Vẽ đặc tuyến truyền dẫn.

Bài 8: Cho mạch JFET như hình vẽ. Xác định điểm tĩnh Q . Vẽ đường tải tĩnh và biểu diễn trên đường đặc tuyến ra.

H.bài 8a H.bài 8b

Bài 9: Cho mạch JFET như hình vẽ. Xác định ID, VS và VDS, VG, VGS, VP.

Bài 10:

b) Xác định gm, độ lợi thế Av.

Bài 11

b) Xác định trở kháng vào, trở kháng ra và độ lợi thế Av.

Bài 12:  Cho mạch khuếch đại JFET như hình vẽ.

a)Xác định trở kháng vào, trở kháng ra và độ lợi thế Av.

b) Lập lại yêu cầu câu a nhưng thay rd= 20k

BÀI TẬP D-MOSFET

Bài 1: Cho mạch khuếch đại D-MOSFET ráp cực nguồn chung (như hình bên) với thông số: IDSS = 10 mA, VPo = 3.5 V, VDD = 10V, RD = 1.5 kΩ, RG = 20 MΩ, RL = 5 kΩ.

a. Tính trị số phân cực ( ID và VDS).

b. Tính độ lợi thế AV.

c. Tính trị số tín hiệu ra (VO) khi tín hiệu vào Vi = 5 mV.

Bài 2: Cho mạch khuếch đại D- MOSFET (như hình bên) với các thông số IDSS = 6 mA, VPo = 3V, yOS = 0.05 mS, IS = 5.5 mA, R1 = 110 MΩ, R2 = 10 MΩ, VDD = 18V, RD = 1.8 kΩ, RS = 0.3 kΩ

a. Tính trị số phân cực Q.

b. Tính độ lợi thế AV, Zi, Zo.

c. Tính lại AV khi tháo tụ Cs ra khỏi mạch.

Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ bên. Biết R1 = 110 MΩ, R2 = 10 MΩ, VDD = 18V,

RD = 1.8 kΩ, RS = 750 Ω, IDSS = 6 mA, VGS0 = - 3V.

Tính VGSQ, IDQ, VDS. Vẽ mạch tương đương.

Bài 4: Cho D-MOSFET có thông số như hình vẽ. Tính

a. VDQ và VGSQ.

b. VDS và VD.

c. Vẽ mạch tương đương

Bài 5: Cho D-MOSFET phân cực ( như hình bài 4) . Biết RG =1M,

a. Tìm VDQ và VGSQ, VDS và VD.

b. Vẽ  đường tải tĩnh và biểu diễn trên đường đặc tuyến ra

c. Vẽ mạch tương đương.

Bài 6: Cho mạch D-MOSFET như hình vẽ. Xác định điểm tĩnh Q . Vẽ đường tải tĩnh và biểu diễn trên đường đặc tuyến ra.

H.bài 6aH. bài 6b