Câu 1 (G1, G5): Đặc điểm nào sau đây là điểm hình của kiến trúc máy tính Harvard?

| - Bộ nhớ dùng chung cho chương trình và dữ liệu | - Bôn nhớ chương trình và bộ nhớ dữ liệu tách biệt |
| --- | --- |
| - Kiến trúc máy tính đơn giản | - Kiến trúc máy tính phức tạp |

Câu 2 (G1, G5): Phát biểu nào sau đây SAI về vi điều khiển 8051?

| - Tích hợp ROM nội 4KB, RAM nội 128B | - Không hỗ trợ mở rộng bộ nhớ ngoài |
| --- | --- |
| - Tích hợp hai Timer 16bit | - Bus địa chỉ 16bit |

Câu 3 (G2): Trong 8051, thanh ghi nào sau đây cho phép định địa chỉ theo bit (hay cho phép thao tác bit)?

| - TMOD | - THx |
| --- | --- |
| - TLx | - SBUF |

Câu 4 (G1, G2): Địa chỉ của vector phục vụ ngắt ngoài 1 (INT1) trong bộ nhớ của vi điều khiển 8051 là?

| - 0003h | - 0013h |
| --- | --- |
| - 0023h | - 000Bh |

Câu 5 (G1, G2): 8051 là họ vi điều khiển bao nhiêu bit?

| - 16 bit | - 20 bit |
| --- | --- |
| - 32 bit | - Tất cả đáp án đều sai |

Câu 6 (G2, G3): Cho đoạn chương trình sau trên vi điều khiển 8051:

MOV A, #45H

MOV B, #F5H

MUL AB

Giá trị của thanh ghi A, B bằng bao nhiêu sau khi thực hiện lệnh MUL?

| - A = 09H, B = 42H | - A = 45H, B = F5H |
| --- | --- |
| - A = F5H, B = 45F | - A = 42H, 09H |

Câu 7 (G1): Thanh ghi PSW của 8051 có giá trị hiện tại là 73 trong hệ thập phân. Vi điều khiển đang thao tác trên dãy thanh ghi nào?

| - Bank 0 | - Bank 1 |
| --- | --- |
| - Bank 2 | - Bank 3 |

Câu 8 (G1, G2): Cho đoạn chương trình sau trên vi điều khiển 8051:

MOV A, #E8H

MOV B, #1BH

DIV AB

Giá trị thanh ghi A và B sau khi thực hiện đoạn chương trình trên là:

| - A = 08H, B =10H | - A = 08H, B =F5H |
| --- | --- |
| - A = 10H, B =08H | - A = 45H, B =10H |

Câu 9 (G1, G2): Cấu hình giá trị thanh ghi SCON nào sau đây cho phép nhận tín hiệu từ UART:

| - 10H | - 00H |
| --- | --- |
| - EFH | - 80H |

Câu 10 (G1, G2): Tín hiệu ngắt ngoài được kết nối vào chân nào của vi điều khiển 8051:

| - P3.0 và P3.1 | - P3.2 và P3.3 |
| --- | --- |
| - P3.4 và P3.5 | - P3.6 và P3.7 |

Câu 11(G2): Vi điều khiển 8051 được cấp tần số XTAL = 16MHz. Tính chu ký mày:

| - 0.75 μs | - 1 μs |
| --- | --- |
| - 1.5 μs | - 2 μs |

Câu 12 (G2, G3): Phương thức định địa chỉ nào được sử dụng để truy xuất vùng nhớ SFR của 8051:

| - Địa chỉ tức thời | - Địa chỉ thanh ghi |
| --- | --- |
| - Địa chỉ trực tiếp | - Địa chỉ gián tiếp |

Câu 13 (G2, G5): Thanh ghi IE của 8051 có giá trị hiện tại là 75 trong hệ thập phân. Vi điều khiển đang cho sử dụng các loại ngắt nào:

| - UART, INT0, Timer 0 | - UART, INT1, Timer 1 |
| --- | --- |
| - UART, Timer 0, Timer 1 | - Không cho phép ngắt |

Câu 14 (G3): Cho đoạn chương trình sau trên 8051:

MOV		DPTR, #4000h

MOV		A, #5

MOVC  	A, @A + DPTR

Lệnh MOVC  A, @A + DPTR sử dụng kiểu định địa chỉ nào:

| - Địa chỉ gián tiếp | - Địa chỉ chỉ số |
| --- | --- |
| - Địa chỉ trực tiếp | - Địa chỉ thanh ghi |

Câu 15 (G2): Một lệnh ASM cho vi điều khiển 8051 có tối đa bao nhiêu toán hạng:

| - 1 | - 2 |
| --- | --- |
| - 3 | - 4 |

Câu 16 (G5): Lệnh “COUNT EQU 30” có ý nghĩa như thế nào trong lập trình ASM với 8051:

| - Khai báo hằng số COUNT có giá trị 30 | - Khai báo biến số COUNT có giá trị khởi tạo là 30 |
| --- | --- |
| - Khai báo chuỗi ký tự | - Khai báo mảng có 30 phần tử |

Câu 17 (G5): Các khai báo nào sao đây là SAI khi dùng ASM cho 8051:

| - 30Shine EQU 30 | - Count DB 30 |
| --- | --- |
| - Shine30 DB 30 | - Count EQU 30 |

Câu 18 (G3): Vi xử lý 8086 tạo ra tham chiếu địa chỉ có giá trị 1320:0018H. Tham chiếu này tương ứng với địa chỉ vật lý nào sau dây:

| - 1A4D8 KB | - 13218H |
| --- | --- |
| - 13380 KB | - Không xác định |

Câu 19 (G3): Cho đoạn chương trình sau trên vi xử lý 8086:

MOV AX, #F5H

MOV BX, #45H

DIV BX

Kết quả của phép chia (thương) và số dư là bao nhiêu và được lưu ở đâu:

| - Thương là 03H lưu tại AX, số dư là 26H lưu tại DX | - Thương là 03H lưu tại AX, số dư là 00H lưu tại BX |
| --- | --- |
| - Thương là 03H lưu tại AX, số dư là 26H lưu tại BX | - Thương là 03H lưu tại CX, số dư là 26H lưu tại DX |

Câu 20 (G3): Timer 1 của 8051 được sử dụng với cấu hình: TMOD = 10H, TL1 = 38H, TH1 = FFH. Tần số cấp vào cho vi điều khiển là 8 MHz. Hỏi sau bao lâu thì cờ TF1 được bật lên từ khi bắt đầu?

| - 100 μs | - 200 μs |
| --- | --- |
| - 300 μs | - 400 μs |

Câu 21 (G3): Các giá trị của vi xử lý 8086 hiện tại là CS = 0300H, DS = 0100H. Cho đoạn mã chương trình sau:

MOV AX, #F5H

MOV DI, #05H

MOV [DI]+05H, AX

Cho biết giá trị F5H được lưu tại địa chỉ nào (địa chỉ vật lý) sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

| - 0100AH | - 0000AH |
| --- | --- |
| - 100AH | - 0300AH |

Câu 22 (G3): Giả sử cấp một xung clock tần số 6MHz cho vi điều khiển 8051. Trong một giây, vi điều khiển này thực hiện được bao nhiêu lệnh MOV (mỗi lệnh MOV tiêu tốn 1 chu kỳ xung nhịp):

| - 1921583 | - 500.000 |
| --- | --- |
| - 65536 | - 1.000.000 |

Câu 23 (G5, G3): Interrupt vector table là để:

| - Lưu chương trình ngắt tương ứng với những nguồn ngắt | - Lưu địa chỉ chương trình phục vụ ngắt tương ứng với những nguồn ngắt |
| --- | --- |
| - Cả a và b đều đúng | - Cả a và b đều sai |

Câu 24 (G2): Trong vi xử lý 8086, thành phần nào sau đây có nhiệm vụ tạo ra địa chỉ mã lệnh?

| - Bus Interface Unit | - Logic Control |
| --- | --- |
| - ALU | - Instruction pointer |

Phần 2: Tự luận (4 điểm) (G1, G2)

Viết chương trình bằng ngôn ngữ ASM trên vi điều khiển 8051 sử dụng timer để tạo ra sóng ngõ ra ở chân P2.6 có chu kỳ là 1ms và duty cycle là 60%. Tần số cấp vào cho vi điều khiển là 8MHz.