## THỰC HÀNH VI XỬ LÝ – VI ĐIỀU KHIỂN

GVHD: Trần Ngọc Đức

Họ và tên sinh viên thực hiện: Vũ Đại Dương

Mã số sinh viên: 23520359

BÀI THỰC HÀNH 06:

XỬ LÝ IO, TÍNH TOÁN VÀ BỘ NHỚ TRÊN 8086

I. Lưu đồ giải thuật nhập một số N có 2 chữ số từ bàn phím thông qua màn hình console và in ra màn hình n số Fibonacci đầu tiên

Hình 1 Lưu đồ thuật toán

1.Source code.

2.Giải thích cách thức hoạt động.

- Phần khai báo dữ liệu (.data):

.model small: Sử dụng mô hình bộ nhớ nhỏ, phù hợp với chương trình đơn giản.

.stack 100h: Cấp phát 256 byte cho ngăn xếp (stack).

Khai báo biến:

msg1 db 'Nhap so N (2 chu so, 10-24): $': Chuỗi thông báo yêu cầu nhập N.

msg2 db 0Dh, 0Ah, 'DAY Fibonacci: $': Chuỗi tiêu đề dãy Fibonacci, với 0Dh, 0Ah để xuống dòng.

msg_error db 0Dh, 0Ah, 'So N phai tu 10 den 24! $': Chuỗi thông báo lỗi khi N không hợp lệ.

space db ' $': Chuỗi khoảng cách giữa các số khi in.

n dw 0: Biến lưu số N nhập vào (16-bit, dw là kiểu word).

fib0 dw 0: Số Fibonacci đầu tiên (0).

fib1 dw 1: Số Fibonacci thứ hai (1).

fibn dw 0: Số Fibonacci tiếp theo, dùng để tính toán trong vòng lặp.

- Phần code chính (main proc):

- Khởi tạo chương trình:

mov ax, @data: Lấy địa chỉ của segment dữ liệu.

mov ds, ax: Gán địa chỉ này vào thanh ghi ds (data segment) để truy cập các biến.

- Hiển thị thông báo nhập N:

lea dx, msg1: Tải địa chỉ của chuỗi msg1 vào dx.

mov ah, 09h: Chức năng 09h của ngắt int 21h để in chuỗi.

int 21h: Thực hiện in chuỗi msg1.

Nhập số N:

Nhập hàng chục:

mov ah, 01h: Chức năng 01h của int 21h để nhập một ký tự từ bàn phím.

int 21h: Ký tự nhập vào được lưu trong al.

sub al, '0': Chuyển ký tự số (ví dụ: '1') thành giá trị số (1) bằng cách trừ mã ASCII của '0'.

mov bl, al: Lưu giá trị hàng chục vào bl.

Nhập hàng đơn vị:

Tương tự, nhập ký tự thứ hai và lưu vào bh.

- Tính N:

mov al, bl: Đưa giá trị hàng chục vào al.

mov bl, 10: Đặt bl là 10 để nhân.

mul bl: Nhân al với 10, kết quả lưu trong ax (ax = hàng chục * 10).

add al, bh: Cộng thêm giá trị hàng đơn vị.

mov ah, 0: Đặt phần cao của ax về 0 (đảm bảo ax là số 16-bit đúng).

mov n, ax: Lưu N vào biến n.

mov cx, ax: Sử dụng cx làm bộ đếm vòng lặp sau này.

Kiểm tra N hợp lệ:

cmp ax, 10: So sánh N với 10.

jl invalid_input: Nếu N < 10, nhảy đến nhãn invalid_input.

cmp ax, 24: So sánh N với 24.

jg invalid_input: Nếu N > 24, nhảy đến invalid_input.

Xử lý lỗi:

invalid_input:: In chuỗi msg_error và thoát chương trình.

Hiển thị tiêu đề dãy Fibonacci:

lea dx, msg2: Tải địa chỉ của msg2.

mov ah, 09h: Chức năng in chuỗi.

int 21h: In DAY Fibonacci:.

Kiểm tra trường hợp đặc biệt:

cmp cx, 0: Kiểm tra nếu N = 0.

je end_program: Nếu N = 0, thoát chương trình ngay lập tức.

In số Fibonacci đầu tiên (0):

mov ax, fib0: Lấy giá trị fib0 (0) vào ax.

call print_number: Gọi hàm print_number để in số 0.

dec cx: Giảm bộ đếm cx.

cmp cx, 0: Kiểm tra nếu cx = 0.

je end_program: Nếu cx = 0 (tức là N = 1), thoát chương trình.

In khoảng cách và số Fibonacci thứ hai (1):

lea dx, space: In khoảng cách giữa các số.

mov ah, 09h: Chức năng in chuỗi.

int 21h: In ' '.

mov ax, fib1: Lấy giá trị fib1 (1) vào ax.

call print_number: In số 1.

dec cx: Giảm bộ đếm cx.

cmp cx, 0: Kiểm tra nếu cx = 0.

je end_program: Nếu cx = 0 (tức là N = 2), thoát chương trình.

In khoảng cách lần nữa.

Vòng lặp tính và in các số Fibonacci tiếp theo (fib_loop):

Tính số Fibonacci tiếp theo:

mov ax, fib0: Lấy số Fibonacci trước đó (fib0).

mov bx, fib1: Lấy số Fibonacci hiện tại (fib1).

add ax, bx: Tính fibn = fib0 + fib1.

mov fibn, ax: Lưu kết quả vào fibn.

mov ax, fib1: Cập nhật fib0 = fib1.

mov fib0, ax: Lưu giá trị mới cho fib0.

mov ax, fibn: Cập nhật fib1 = fibn.

mov fib1, ax: Lưu giá trị mới cho fib1.

In số Fibonacci hiện tại:

mov ax, fibn: Lấy số vừa tính.

call print_number: In số đó.

In khoảng cách (trừ số cuối cùng):

cmp cx, 1: Kiểm tra nếu đây là số cuối cùng (cx = 1).

je skip_space: Nếu là số cuối, bỏ qua in khoảng cách.

lea dx, space: In khoảng cách nếu chưa phải số cuối.

mov ah, 09h: Chức năng in chuỗi.

int 21h: In ' '.

skip_space:: Nhãn để bỏ qua in khoảng cách.

Giảm bộ đếm và lặp lại:

loop fib_loop: Giảm cx và nhảy lại nhãn fib_loop nếu cx > 0.

Kết thúc chương trình:

jmp end_program: Nhảy đến nhãn kết thúc.

end_program:: Dùng mov ah, 4Ch và int 21h để thoát chương trình và trả quyền điều khiển về hệ điều hành.

Hàm print_number:

Mục đích: Chuyển đổi một số trong ax thành chuỗi ký tự và in ra màn hình.

Chi tiết:

Lưu các thanh ghi: push ax, push bx, push cx, push dx để bảo vệ giá trị hiện tại của các thanh ghi.

Chuyển đổi số thành chữ số:

mov bx, 10: Sử dụng 10 làm cơ số để chia lấy nguyên và dư.

mov cx, 0: Khởi tạo bộ đếm số chữ số.

convert_loop:: Vòng lặp chuyển đổi.

mov dx, 0: Đặt dx về 0 để chia 16-bit (dx:ax chia cho bx).

div bx: Chia ax cho 10, thương lưu trong ax, dư lưu trong dx.

push dx: Lưu chữ số (dư) vào stack.

inc cx: Tăng bộ đếm số chữ số.

cmp ax, 0: Kiểm tra nếu thương = 0 (hết số để chia).

jne convert_loop: Nếu chưa hết, lặp lại.

In các chữ số:

print_loop:: Vòng lặp in.

pop dx: Lấy chữ số từ stack.

add dl, '0': Chuyển số thành ký tự ASCII (ví dụ: 5 → '5').

mov ah, 02h: Chức năng 02h của int 21h để in một ký tự.

int 21h: In ký tự.

loop print_loop: Lặp lại cho đến khi in hết (cx về 0).

Khôi phục thanh ghi và kết thúc:

pop dx, pop cx, pop bx, pop ax: Khôi phục giá trị các thanh ghi.

ret: Trả về từ hàm.

3.Testcase

- Testcase 1:

- Testcase 2:

- Testcase 3:

II.Lưu đồ thuật toán xử lý và cách làm khác của yêu cầu trên:

- Lưu đồ thuật toán

2.Source code

3. Giải thích code, các bước xử lý trong code và trình bình kết quả thực hiện.

- Giải thích code:

- Chọn mô hình bộ nhớ nhỏ với lệnh .model small

- Cấp phát 256 byte cho ngăn xếp với lệnh .stack 100h

- Khai báo vùng dữ liệu với lệnh .data

- Lưu “Day fibo: “ vào msg

- Count là biến 1 byte lưu số Fibonacci cần in.

- Gán thanh ghi DS bằng segment của data để truy cập được biến count.

- AH = 01h, INT 21h: chờ người dùng gõ 1 ký tự

- Trừ '0' để chuyển ASCII sang số

- Lưu chữ số hàng chục vào BL, hàng đơn vị vào BH

- In xuống dòng và “Day Fibo: “

- mul cl → phép nhân 8-bit al × cl → kết quả 16-bit trong AX

- AL + BH → được số thực sự

- Lưu vào count

- Khởi tạo dãy Fibonacci

- Gọi print_number để in số Fibonacci hiện tại (ax)

- Dùng push/pop để giữ giá trị ax

- Cập nhật AX và BX cho số kế tiếp trong dãy Fibonacci

- So sánh CL với count → nếu chưa đủ N số → lặp lại

- Dừng chương trình (INT 21h – dịch vụ thoát)

- Thủ tục print_number – In số trong AX

- Lưu các thanh ghi đang dùng

- Tách số thành chữ số thập phân

- Chia AX thành từng chữ số (tách ra từ hàng đơn vị), lưu vào stack để in theo đúng thứ tự

- In từng chữ số ra khỏi stack, chuyển thành ký tự và in ra rồi sau đó in dấu cách.

- Khôi phục thanh ghi và kết thúc thủ tục

4.Testcase

- Vì chương trình xây dựng là nhập testcase phải có 2 chữ số nên nếu muốn nhập số < 10 thì phải thêm số 0 ở đằng trước.

- Testcase 1

- Nhập n=4 thì 4 số fibonacci đầu tiên sẽ là 0 1 1 2 => ĐÚNG

- Testcase 2

- Nhập n=12 thì 12 số fibonacci đầu tiên sẽ là 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89 => ĐÚNG