THỰC HÀNH VI XỬ LÝ – VI ĐIỀU KHIỂN

GVHD: Trần Ngọc Đức

Họ và tên sinh viên thực hiện: Vũ Đại Dương

Mã số sinh viên: 23520359

BÁO CÁO THỰC HÀNH SỐ 3

LÀM QUEN VỚI PROTEUS VÀ HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051

# I/ Thiết kế 1 mạch led trái tim gồm 32 led

- Các bước thiết kế mạch:

Bước 1: Thiết lập New Project

- Khởi tạo New Project trong Proteus → Tại bước chọn Firmware Project, chọn Create Firmware Project → Tại phần thiết lập cụ thể: chọn Family 8051, Controller 80C51 → Tiếp tục tạo các bước tạo New Project như bình thường.

- Sau khi hoàn tất tạo New Project, chương trình sẽ cho sẵn một vi điều khiển 80C51 được nối sẵn VCC vào đầu RST

Bước 2: Thêm các thiết bị cần thiết cho mạch

- Tại Component Mode, chọn các thiết bị sau:

  - RESPACK-8: Điện trở thanh 8 chân

  - NPN: transistor

  - LED-BIGY: đèn LED màu vàng

- Tại Terminals Mode, chọn thiết bị:

  - DEFAULT

  - POWER

  - GROUND

Bước 3: Thiết kế vi điều khiển 80C51

- Nối 32 đầu (P0 → P3) trong vi điều khiển với 32 tín hiệu DEFAULT

→ Nháy đúp vào các tín hiệu DEFAULT để thay đổi giá trị String của từng cái

  - P0.0 → P0.7: 1 → 8

  - P1.0 → P1.7: 9 → 16

  - P2.0 → P2.7: 17 → 24

  - P3.0 → P3.7: 25 → 32

Bước 4: Thiết kế mạch LED trái tim gồm 32 LED

- Sắp xếp 32 LED sao cho thành hình trái tim

- Để tránh mạch gặp trường hợp quá tải, cần thiết kế như sau:

  - Với 1 LED: VCC (POWER) → resistor → NPN (transistor – đầu B được nối với resistor, đầu C nối với VCC, đầu E nối với LED) → LED → GND (GROUND)

- Vậy để thiết kế 32 LED, ta cần 1 VCC, 32 resistor, 32 NPN, 32 LED, 1 GND (1 VCC cấp điện cho tất cả các thiết bị nối vào VCC, 1 GND nối với tất cả 32 LED)

  - Đế tối ưu hóa thiết bị, có thể thay 32 resistor thành 4 RESPACK-8 (Điện trở thanh 8 đầu), với đầu 1 gắn vào VCC, đầu 2 → 9 gắn vào lần lượt 8 đầu B của 8 NPN nối với 8 LED

  - Sau đó, với mỗi đầu B của NPN, cần đánh dấu giá trị String để vi điều khiển 80C51 điều khiển tín hiệu. Vậy nên, từ mỗi đầu B của mỗi NPN, kéo ra 1 đầu dây dẫn → chuyển qua chế độ Wire Label Mode → chọn vào từng đầu dây dẫn đã kéo ra và thay đổi giá trị lần lượt thành 1 → 32

(*) Nên đánh dấu đầu tín hiệu đối xứng với nhau. VD: nửa tim bên này là từ 1 → 16, nửa còn lại từ 17 → 32, để có thể dễ dàng code các hiệu ứng chạy đối xứng.

# II/ Lập trình Assembly để mạch có thể chạy liên tục 3 hiệu ứng, mỗi hiệu ứng chạy trong vòng 5 giây

## 1. Tắt tất cả các LED khi bắt đầu chạy mô phỏng:

- Vì các LED được nối với VCC thông qua NPN và RESPACK-8 và không sử dụng khóa K nên các LED luôn ở trạng thái mức cao (luôn bật). Vậy nên để tắt các LED khi bắt đầu chạy mô phỏng để chạy các hiệu ứng, trong hàm Start ta dùng các lệnh:

mov P0, #00H

mov P1, #00H

mov P2, #00H

mov P3, #00H

## 2. Vòng lặp Delay:

Delay:

mov R2, #130

Delay1:

mov R1, #250

Delay2:

djnz R1, Delay2

djnz R2, Delay1

ret

## 3. Lệnh bật, tắt đèn LED

- Để bật LED tại chân bất kì của vi xử lý, ta dùng lệnh:

setb <chân cần bật>

VD: để bật đèn LED 1, tức là tín hiệu tại chân P0.0, ta dùng lệnh:	setb P0.0

- Để tắt LED, ta dùng lệnh:

clr <chân cần tắt>

## 4. Hiệu ứng:

### 4.1: Hiệu ứng 1: Hiệu ứng nhấp nháy từng cặp LED đối xứng nhau theo trình tự từ trên xuống dưới và ngược lại

Cụ thể: (1, 32) → (2, 31) → … → (16, 17)

- Tạo Loop1 để chạy hiệu ứng, gán giá trị thanh ghi R5 là số lần cần lặp lại hiệu ứng này cho đúng 5s, theo cách tính (1)

- Các bước để chạy hiệu ứng 1: bật 2 LED (1, 32) cùng lúc → Delay → tắt 2 LED (1, 32) cùng lúc → Delay → bật 2 LED (2, 31) cùng lúc → Delay → …  cho đến cặp LED (16, 17) cùng tắt, sau đó lặp lại quy trình với các cặp LED từ dưới lên trên theo thứ tự.

- Sau khi chạy xong 1 lần, giảm R5 = R5 – 1 → gán giá trị R5 vào thanh ghi A → A = 0 thì EndLoop1, nếu không thì lặp lại.

### 4.2: Hiệu ứng 2: Hiệu ứng bật các cặp LED đối xứng từ trên xuống dưới, sau đó tắt các cặp LED từ trên xuống dưới.

- Gán giá trị số lần lặp vào thanh ghi R5 trong hàm EndLoop1

- Tạo hàm Loop2

- Thay vì tắt sau khi bật cặp LED như hiệu ứng 1, với hiệu ứng 2 ta chỉ tắt lần lượt các cặp LED sau khi tất cả LED đã sáng

- Các bước để chạy hiệu ứng 2: bật LED (1, 32) → Delay → bật LED (2, 31) → Delay → … → bật LED (16, 17) → Delay → tắt LED (1, 32) → Delay → tắt LED (2, 31) → … → tắt LED (16, 17)

- Sau khi chạy xong 1 lần, giảm R5 = R5 – 1 → gán giá trị R5 vào thanh ghi A → A = 0 thì EndLoop2, nếu không thì lặp lại.

### 4.3: Hiệu ứng 3: Hiệu ứng bật cặp LED theo góc phần tư đối xứng, sau khi bật tất cả các LED thì tắt theo cặp với trình tự từ trên xuống

Cụ thể: (32, 16) → (31, 15) → … → (25, 9) → (1, 17) → (2, 18) → … → (8, 24)

- Gán giá trị số lân lặp vào thanh ghi R5 trong hàm EndLoop2

- Tạo hàm Loop3

- Thay vì bật LED với hiệu ứng 2 theo thứ tự từ trên xuống, thì bây giờ ta bật theo cặp LED góc phần tư đối xứng

- Các bước để chạy hiệu ứng 3: bật LED (32, 16) → Delay → … → bật LED (25, 9) → Delay → bật LED (1, 17) → Delay → … → bật LED (8, 24)

- Sau khi chạy xong 1 lần, giảm R5 = R5 – 1 → gán giá trị R5 vào thanh ghi A → A = 0 thì EndLoop3, nếu không thì lặp lại.

## 5. Lệnh dừng chương trình:

- Sử dụng lệnh: “ljmp $” trong EndLoop3 để kết thúc chương trình

# III/ Tài liệu tham khảo

- Kết quả thiết kế:

- Link Google Drive (video chạy các hiệu ứng):

https://drive.google.com/file/d/1BkNcbdfW1Hbyr875QQE0flW33h5SToLb/view?usp=sharing