| Lệnh: sw $t1 , 0($s1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x0040000c (pc trước) |
|  | Output |  | 0x00400010 lệnh sub $t1 , $t0 , $t1 (pc sau) |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x0040000c (pc trước) |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0xAE290000 (16 opc) |
| Registers | Input | Read register 1 | 10001 ($s1 = 17) |
|  |  | Read register 2 | 01001 ($t1 = 9) |
|  |  | Write register | X (không ghi) |
|  |  | Write data | X (không ghi) |
|  | Output | Read data 1 | 0x10010004 (giá trị $s1) |
|  |  | Read data 2 | 0x00000005 (giá trị $t1) |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x10010004 (giá trị $s1) |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000000 (không có) |
|  | Output | ALU result | 0x10010004 (giá trị $s1) |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | 0x10010004 ($s1) |
|  |  | Write data | 0x00000005 ($t1) |
|  | Output | Read data | X (không có) |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 101011 (opcode) |
|  | Output | RegDst | X |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | X |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  |  | MemWrite | 1 |
|  |  | ALUSrc | 1 |
|  |  | RegWrite | 0 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0000 (16 bit = 0) |
|  | Output |  | 0x00000000 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 000000 (6 bit cuối = 0) |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

| Lệnh: add $t1, $t2, $t3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400000 |
|  | Output |  | 0x00400004 lệnh add $t1, $t2, $t3 |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400000 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x014B4800 |
| Registers | Input | Read register 1 | 01010 ($t2 - rs) |
|  |  | Read register 2 | 01011 ($t3 - rt) |
|  |  | Write register | 01001 ($t1 - rd) |
|  |  | Write data | 1 |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000000 (giá trị $t2) |
|  |  | Read data 2 | 0x00000000 (giá trị $t3) |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000000 ($t2) |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000000 ($t3) |
|  | Output | ALU result | 0x00000000 ($t1) |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 000000 |
|  | Output | RegDst | 1 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 0 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | X |
|  | Output |  | X |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 000000 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

| Lệnh: addi $t1, $t1, 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400004 |
|  | Output |  | 0x00400008 lệnh addi $t1, $t1, 5 |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400004 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x21290005 |
| Registers | Input | Read register 1 | 01001 ($t1 - rs) |
|  |  | Read register 2 | 01001 ($t1 - rt) |
|  |  | Write register | 01001 ($t1) |
|  |  | Write data | 1 |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000000 (giá trị $t1) |
|  |  | Read data 2 | 0000000000 (giá trị $t1) |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000000 ($t1) |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000005 |
|  | Output | ALU result | 0x00000005 ($t1) |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 001000 |
|  | Output | RegDst | 1 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 1 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0005 |
|  | Output |  | X |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 000101 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

| Lệnh: sub $t1, $t2, $3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400008 |
|  | Output |  | 0x0040000c lệnh sub $t1, $t2, $3 |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400008 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x01430822 |
| Registers | Input | Read register 1 | 01010 ($t2 - rs) |
|  |  | Read register 2 | 00011 ($v1 ($3) - rt) |
|  |  | Write register | 01001 ($t1 - rd) |
|  |  | Write data | 1 |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000000 (giá trị $t2) |
|  |  | Read data 2 | 0000000000 (giá trị $v1) |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000000 ($t2) |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000000 ($v1) |
|  | Output | ALU result | 0x00000000 ($t1) |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | 0x00000000 ($v1) |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 000000 |
|  | Output | RegDst | 1 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 0 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | X |
|  | Output |  | X |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 100010 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  | Output | Operation | 0110 (sub) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

| Lệnh: lw $t1, 4($t2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x0040000c |
|  | Output |  | 0x00400010 lệnh lw $t1, 4($t2) |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x0040000c |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x8D290004 |
| Registers | Input | Read register 1 | 01010 ($t2 - rs) |
|  |  | Read register 2 | 01001 ($t1 - rt) |
|  |  | Write register | 01001 ($t1) |
|  |  | Write data | 1 |
|  | Output | Read data 1 | 0x10010000 (giá trị $t2) |
|  |  | Read data 2 | 0x00000000 (giá trị $t1) |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x10010000 ($t2) |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000004 |
|  | Output | ALU result | 0x10010004 ($t1) |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | 0x10010004 ($t1) |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | 0x00000000 (giá trị tại 0x10010004) |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 100011 |
|  | Output | RegDst | 0 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 1 |
|  |  | MemtoReg | 1 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 1 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0004 |
|  | Output |  | 0x00000004 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 100010 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  | Output | Operation | 0110 (sub) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

| Lệnh: sw $t1,8($t2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400014 |
|  | Output |  | 0x00400014 lệnh sw $t1, 8($t2) |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400010 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0xAD290008 |
| Registers | Input | Read register 1 | 01010 ($t2 - rs) |
|  |  | Read register 2 | 01001 ($t1 - rt) |
|  |  | Write register | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data 1 | 0x10010020 (giá trị $t2) |
|  |  | Read data 2 | 0x00000000 (giá trị $t1) |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x10010020 ($t2) |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000008 |
|  | Output | ALU result | 0x10010028 ($t1) |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | 0x10010028 ($t1) |
|  |  | Write data | 0x00000000 |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 101011 |
|  | Output | RegDst | X |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | X |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  |  | MemWrite | 1 |
|  |  | ALUSrc | 1 |
|  |  | RegWrite | 0 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0008 |
|  | Output |  | 0x00000008 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 001000 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

| Lệnh: slt $t1, $t2, $t3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400014 |
|  | Output |  | 0x00400018 lệnh slt $t1, $t2, $t3 |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400014 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x014B482A |
| Registers | Input | Read register 1 | 01010 ($t2 - rs) |
|  |  | Read register 2 | 01011 ($t3 - rt) |
|  |  | Write register | 01001 ($t1 – rd) |
|  |  | Write data | 1 |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000000 (giá trị $t2) |
|  |  | Read data 2 | 0x00000000 (giá trị $t3) |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000000 ($t2) |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000000 ($t3)_ |
|  | Output | ALU result | 0x00000000 ($t1) |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | 0x00000000 ($t3) |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 000000 |
|  | Output | RegDst | 1 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 0 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | X |
|  | Output |  | X |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 101010 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  | Output | Operation | 0111 (slt) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

| Lệnh: j Label |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400018 |
|  | Output |  | 0x0040001c lệnh j Label |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400018 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x08100007 |
| Registers | Input | Read register 1 | X |
|  |  | Read register 2 | X |
|  |  | Write register | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data 1 | X |
|  |  | Read data 2 | X |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | X |
|  |  | Input thứ hai của ALU | X |
|  | Output | ALU result | X |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 000010 |
|  | Output | RegDst | X |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 0 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | X |
|  | Output |  | X |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | X |
|  |  | ALUOp | X |
|  | Output | Operation | X |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

| Lệnh: addi $s0, $0, 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400000 |
|  | Output |  | 0x00400004 lệnh addi $s0, $0, 6 |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400000 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x20100006 |
| Registers | Input | Read register 1 | 00000 ($0 - rs) |
|  |  | Read register 2 | 10000 ($s0 - rt) |
|  |  | Write register | 10000 ($s0) |
|  |  | Write data | 1 |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000000 (giá trị $0) |
|  |  | Read data 2 | 0x00000000 (giá trị $s0) |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000000 ($0) |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000006 |
|  | Output | ALU result | 0x00000006 ($s0) |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 001000 |
|  | Output | RegDst | 1 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 1 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0006 |
|  | Output |  | 0x00000006 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 000110 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

| Lệnh: addi $s1, $0, 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400004 |
|  | Output |  | 0x00400008 lệnh addi $s1, $0, 5 |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400004 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x20110005 |
| Registers | Input | Read register 1 | 00000 ($0 - rs) |
|  |  | Read register 2 | 10001 ($s1 - rt) |
|  |  | Write register | 10001 ($s1) |
|  |  | Write data | 1 |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000000 (giá trị $0) |
|  |  | Read data 2 | 0x00000000 (giá trị $s1) |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000000 ($0) |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000005 |
|  | Output | ALU result | 0x00000005 ($s0) |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 001000 |
|  | Output | RegDst | 1 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 1 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0005 |
|  | Output |  | 0x00000005 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 000101 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

| Lệnh: sub $s2, $s0, $s1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400008 |
|  | Output |  | 0x0040000c lệnh sub $s2, $s0, $s1 |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400008 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x02119022 |
| Registers | Input | Read register 1 | 10000 ($s0 - rs) |
|  |  | Read register 2 | 10001 ($s1 - rt) |
|  |  | Write register | 10010 ($s2 - rd) |
|  |  | Write data | 1 |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000006 (giá trị $s0) |
|  |  | Read data 2 | 0000000005 (giá trị $s1) |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000006 ($s0) |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000005 ($s1) |
|  | Output | ALU result | 0x00000001 ($s2) |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | 0x00000005 ($s1) |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 000000 |
|  | Output | RegDst | 1 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 0 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | X |
|  | Output |  | X |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 100010 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  | Output | Operation | 0110 (sub) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

| Lệnh: add $s3, $s0, $s1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x0040000c |
|  | Output |  | 0x00400010 lệnh add $s3, $s0, $s1 |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x0040000c |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x02119820 |
| Registers | Input | Read register 1 | 10000 ($s0 - rs) |
|  |  | Read register 2 | 10001 ($s1 - rt) |
|  |  | Write register | 10011 ($s3 - rd) |
|  |  | Write data | 1 |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000006 (giá trị $s0) |
|  |  | Read data 2 | 0x00000005 (giá trị $s1) |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000006 ($s0) |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000005 ($s1) |
|  | Output | ALU result | 0x00000011 ($s3) |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 000000 |
|  | Output | RegDst | 1 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 0 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | X |
|  | Output |  | X |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 100000 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

| Lệnh: addi $sp, $sp, -16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400010 |
|  | Output |  | 0x00400014 lệnh addi $sp, $sp, -16 |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400010 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x23BDFFF0 |
| Registers | Input | Read register 1 | 11101 ($sp - rs) |
|  |  | Read register 2 | 11101 ($sp - rt) |
|  |  | Write register | 11101 ($sp) |
|  |  | Write data | 1 |
|  | Output | Read data 1 | 0x7FFFEFFC (giá trị $sp) |
|  |  | Read data 2 | 0x7FFFEFFC (giá trị $sp) |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x7FFFEFFC ($sp) |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0xFFFFFFF0 |
|  | Output | ALU result | 0x7FFFEFEC ($sp) |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 001000 |
|  | Output | RegDst | X |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 1 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | 0xFFF0 |
|  | Output |  | 0xFFFFFFF0 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 110000 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

| Lệnh: sw $s3 , 0($sp) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400014 |
|  | Output |  | 0x00400018 lệnh sw $s3. 0($sp) |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400014 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0xAFB30000 |
| Registers | Input | Read register 1 | 11101 ($sp) |
|  |  | Read register 2 | 10011 ($s3) |
|  |  | Write register | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data 1 | 0x7FFFEFEC (giá trị $sp) |
|  |  | Read data 2 | 0x0000000b (giá trị $s3) |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x7FFFEFEC (giá trị $sp) |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000000 |
|  | Output | ALU result | 0x7FFFEFEC (địa chỉ lưu $s3) |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | 0x7FFFEFEC (địa chỉ lưu $s3) |
|  |  | Write data | 0x0000000b (giá trị $s3) |
|  | Output | Read data | X (không có) |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 101011 (opcode) |
|  | Output | RegDst | X |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | X |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  |  | MemWrite | 1 |
|  |  | ALUSrc | 1 |
|  |  | RegWrite | 0 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 000000 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

| Lệnh: sw $s2 , 4($sp) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400018 |
|  | Output |  | 0x0040001c lệnh sw $s2. 4($sp) |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400018 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0xAFB20004 |
| Registers | Input | Read register 1 | 11101 ($sp) |
|  |  | Read register 2 | 10010 ($s2) |
|  |  | Write register | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data 1 | 0x7FFFEFEC (giá trị $sp) |
|  |  | Read data 2 | 0x00000001 (giá trị $s2) |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x7FFFEFEC (giá trị $sp) |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000004 |
|  | Output | ALU result | 0x7FFFEFF0 (địa chỉ lưu $s2) |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | 0x7FFFEFF0 (địa chỉ lưu $s2) |
|  |  | Write data | 0x00000001 (giá trị $s2) |
|  | Output | Read data | X (không có) |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 101011 (opcode) |
|  | Output | RegDst | X |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | X |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  |  | MemWrite | 1 |
|  |  | ALUSrc | 1 |
|  |  | RegWrite | 0 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0004 |
|  | Output |  | 0x00000004 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 000100 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

| Lệnh: sw $s1 , 8($sp) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x0040001c |
|  | Output |  | 0x00400020 lệnh sw $s1. 8($sp) |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x0040001c |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0xAFB10008 |
| Registers | Input | Read register 1 | 11101 ($sp) |
|  |  | Read register 2 | 10001 ($s1) |
|  |  | Write register | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data 1 | 0x7FFFEFEC (giá trị $sp) |
|  |  | Read data 2 | 0x00000005 (giá trị $s1) |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x7FFFEFEC (giá trị $sp) |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000008 |
|  | Output | ALU result | 0x7FFFEFF4 (địa chỉ lưu $s1) |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | 0x7FFFEFF4 (địa chỉ lưu $s1) |
|  |  | Write data | 0x00000005 (giá trị $s1) |
|  | Output | Read data | X (không có) |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 101011 (opcode) |
|  | Output | RegDst | X |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | X |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  |  | MemWrite | 1 |
|  |  | ALUSrc | 1 |
|  |  | RegWrite | 0 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0008 |
|  | Output |  | 0x00000008 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 001000 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

| Lệnh: sw $s0 , 12($sp) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400020 |
|  | Output |  | 0x00400024 lệnh sw $s0. 12($sp) |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400020 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0xAFB0000B |
| Registers | Input | Read register 1 | 11101 ($sp) |
|  |  | Read register 2 | 10000 ($s0) |
|  |  | Write register | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data 1 | 0x7FFFEFEC (giá trị $sp) |
|  |  | Read data 2 | 0x00000006 (giá trị $s0) |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x7FFFEFEC (giá trị $sp) |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x0000000B |
|  | Output | ALU result | 0x7FFFEFF8 (địa chỉ lưu $s0) |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | 0x7FFFEFF8 (địa chỉ lưu $s0) |
|  |  | Write data | 0x00000006 (giá trị $s0) |
|  | Output | Read data | X (không có) |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 101011 (opcode) |
|  | Output | RegDst | X |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | X |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  |  | MemWrite | 1 |
|  |  | ALUSrc | 1 |
|  |  | RegWrite | 0 |
| Sign-extend | Input |  | 0x000B |
|  | Output |  | 0x0000000B |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 001100 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

| Lệnh: bne $s3, $s4, else |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400000 |
|  | Output |  | 0x00400004 lệnh bne $s3, $s4, else |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400000 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x16740002 |
| Registers | Input | Read register 1 | 10011 ($s3 - rs) |
|  |  | Read register 2 | 10100 ($s4 - rt) |
|  |  | Write register | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000000 (giá trị $s3) |
|  |  | Read data 2 | 0x00000000 (giá trị $s4) |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000000 (giá trị $s3) |
|  |  | Input thứ hai của ALU | X |
|  | Output | ALU result | X |
|  |  | Zero | 1 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 000101 |
|  | Output | RegDst | X |
|  |  | Branch | 1 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | X |
|  |  | ALUOp | 01 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 0 |
|  |  | RegWrite | 0 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0002 |
|  | Output |  | 0x00000002 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 000010 |
|  |  | ALUOp | 01 |
|  | Output | Operation | 0110 (sub) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000002 |
|  | Output |  | 0x00000008 |

| Lệnh: add $s0, $s1, $s2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400004 |
|  | Output |  | 0x00400008 lệnh add $s0, $s1, $s2 |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400004 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x02328020 |
| Registers | Input | Read register 1 | 10001 ($s1 - rs) |
|  |  | Read register 2 | 10010 ($s2 - rt) |
|  |  | Write register | 10000 ($s0 - rd) |
|  |  | Write data | 1 |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000000 (giá trị $s1) |
|  |  | Read data 2 | 0x00000000 (giá trị $s2) |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000000 ($s1) |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000000 ($s2) |
|  | Output | ALU result | 0x00000000 ($s0) |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | 0x00000000 |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 000000 |
|  | Output | RegDst | 1 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 0 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | X |
|  | Output |  | X |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 100000 |
|  |  | ALUOp | 00 |
|  | Output | Operation | 0010 (add) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

| Lệnh: j exit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400008 |
|  | Output |  | 0x0040000c lệnh j exit |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400008 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x08100004 |
| Registers | Input | Read register 1 | X |
|  |  | Read register 2 | X |
|  |  | Write register | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data 1 | X |
|  |  | Read data 2 | X |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | X |
|  |  | Input thứ hai của ALU | X |
|  | Output | ALU result | X |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 000010 |
|  | Output | RegDst | X |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 0 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | X |
|  | Output |  | X |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | X |
|  |  | ALUOp | X |
|  | Output | Operation | X |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |

| Lệnh: bne $s3, $s4, else |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x00400000 |
|  | Output |  | 0x00400004 lệnh bne $s3, $s4, else |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x00400000 |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x16740002 |
| Registers | Input | Read register 1 | 10011 ($s3 - rs) |
|  |  | Read register 2 | 10100 ($s4 - rt) |
|  |  | Write register | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000000 (giá trị $s3) |
|  |  | Read data 2 | 0x00000001 (giá trị $s4) |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000000 (giá trị $s3) |
|  |  | Input thứ hai của ALU | X |
|  | Output | ALU result | X |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | X |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 000101 |
|  | Output | RegDst | X |
|  |  | Branch | 1 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | X |
|  |  | ALUOp | 01 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 0 |
|  |  | RegWrite | 0 |
| Sign-extend | Input |  | 0x0002 |
|  | Output |  | 0x00000002 |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 000010 |
|  |  | ALUOp | 01 |
|  | Output | Operation | 0110 (sub) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000002 |
|  | Output |  | 0x00000008 |

| Lệnh: sub $s0, $s1, $s2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên khối |  | Ngõ | Giá trị |
| Bộ Cộng | Input |  | 0x0040000c |
|  | Output |  | 0x00400010 lệnh sub $t1, $t2, $3 |
| Instruction Memory | Input | Read address | 0x0040000c |
|  | Output | Instruction[31-0] | 0x02328022 |
| Registers | Input | Read register 1 | 10001 ($s1 - rs) |
|  |  | Read register 2 | 10010 ($s2 - rt) |
|  |  | Write register | 10000 ($s0 - rd) |
|  |  | Write data | 1 |
|  | Output | Read data 1 | 0x00000000 (giá trị $s1) |
|  |  | Read data 2 | 0000000000 (giá trị $s2) |
| ALU | Input | Input thứ nhất của ALU | 0x00000000 ($s1) |
|  |  | Input thứ hai của ALU | 0x00000000 ($s2) |
|  | Output | ALU result | 0x00000000 ($s0) |
|  |  | Zero | 0 |
| Data Memory | Input | Address | X |
|  |  | Write data | 0x00000000 ($s2) |
|  | Output | Read data | X |
| Control | Input | Instruction [31-26] | 000000 |
|  | Output | RegDst | 1 |
|  |  | Branch | 0 |
|  |  | MemRead | 0 |
|  |  | MemtoReg | 0 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  |  | MemWrite | 0 |
|  |  | ALUSrc | 0 |
|  |  | RegWrite | 1 |
| Sign-extend | Input |  | X |
|  | Output |  | X |
| ALU Control | Input | Instruction [5-0] | 100010 |
|  |  | ALUOp | 10 |
|  | Output | Operation | 0110 (sub) |
| Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq) | Input |  | 0x00000000 |
|  | Output |  | 0x00000000 |