| # Giáo viên hướng dẫn | # Thân Thế Tùng |  | # Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| # Họ và tên | # Vũ Đại Dương | # 23520359 |  |

# CE119-Lab02/IT012-Lab04

# Lý thuyết

Giảng viên hướng dẫn sinh viên về chương trình hợp ngữ MIPS dựa theo tài liệu: Tổng quát về hợp ngữ và kiến trúc MIPS

# Thực hành

Chuyển đoạn code trong bảng theo sau sang MIPS và sử dụng MARS để kiểm tra lại kết quả:

if (i == j)

f = g + h; else

f = g – h;

(Với giá trị của i, j, f, g, h lần lượt chứa trong các thanh ghi $s0, $s1, $s2, $t0, $t1)

.data

i: .asciiz "i: "

j: .asciiz "j: "

g: .asciiz "g: "

h: .asciiz "h: "

f: .asciiz "f = "

.text

main:

li $v0, 4

la $a0, i

syscall			#xuat "i: "

li $v0, 5			#Nhap i

syscall

move $s0, $v0		#Luu i vao gia tri thanh ghi $s0

li $v0, 4

la $a0, j

syscall			#xuat "j: "

li $v0, 5			#Nhap j

syscall

move $s1, $v0		#Luu j vao gia tri thanh ghi $s1

li $v0, 4

la $a0, g

syscall			#xuat "g: "

li $v0, 5			#nhap g

syscall

move $t0, $v0		#Luu g vao gia tri thanh ghi $t0

li $v0, 4

la $a0, h

syscall			#xuat "h: "

li $v0, 5			#Nhap h

syscall

move $t1, $v0		#Luu h vao gia tri thanh ghi $t1

Bne $s0, $s1, ELSE	#if (i != j) -> ELSE

Add $s2, $t0, $t1		#if (i == j) -> f = g + h

J EXIT			#Den EXIT

ELSE: sub $s2, $t0, $t1		#if (i != j) -> f = g - h

EXIT: li $v0, 4

la $a0, f

syscall			#xuat "f= "

li $v0, 1

move $a0, $s2

syscall			#xuat gia tri f

Chạy mô phỏng:

TH1: i = j = 2  => f = g + h = 3 + 4 = 7 => Kết quả đúng

TH2: i != j => f = g – h = 4 – 5 = -1

int Sum = 0

for (int i = 1; i <=N; ++i){ Sum = Sum + i;

}

(Với giá trị của i, N, Sum lần lượt chứa trong các thanh ghi $s0, $s1, $s2)

.data

N: .asciiz "N: "

Sum: .asciiz "Sum = "

.text

main:

li $v0, 4

la $a0, N

syscall				#xuat "N: "

li $v0, 5				#Nhap N

syscall

move $s1, $v0			#Luu N vao gia tri thanh ghi $s1

li $s2, 0				# $s2 = 0

li $s0, 1				# $s0 = 1

LOOP: slt $t0, $s1, $s0			# $t0 = 1 neu $s1 < $s0 (N < i)

Bne $t0, $zero, EXIT		# $t0 = 1 thì den EXIT

Add $s2, $s2, $s0			# $s2 = $s2 + $s0

addi $s0, $s0, 1			# $s0 = $s0 + 1 (tang i lên 1 dv)

j LOOP				# Nhay lai ve LOOP

EXIT:

li $v0, 4

la $a0, Sum

syscall				#xuat "Sum = "

li $v0, 1

move $a0, $s2

syscall				#xuat gia tri Sum

Chạy mô phỏng:

TH1: N = 5 => Sum = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 => Kết quả đúng

TH2: N = 0 => Sum = 0 vì vòng lặp không chạy do i (=1) > N (=0)

TH3: N = 123456 => Tràn số => Chương trình  Runtime

# Bài tập

  - Nhập vào một ký tự, xuất ra cửa sổ I/O của MARS theo từng yêu cầu sau:

- Ký tự liền trước và liền sau của ký tự nhập vào

Ví dụ:

Nhap ky tu (chỉ một ký tự): b Ky tu truoc: a

Ky tu sau: c

- Ký tự nhập vào chỉ được phép là ba loại: số, chữ thường và chữ hoa. Nếu ký tự nhập vào rơi vào một trong ba loại, xuất ra cửa sổ đó là loại nào; nếu ký tự nhập không rơi vào một trong ba loại trên, xuất ra thông báo “invalid type”

.data

str: 	.asciiz "Nhap ky tu (chi mot ky tu): "

str1:	.asciiz "\nKy tu truoc: "

str2: 	.asciiz "\nKy tu sau: "

so:		.asciiz "\nSo"

chuthuong:.asciiz "\nChu thuong"

chuhoa:	.asciiz "\nChu hoa"

khac: 	.asciiz "\ninvalid type"

.text

main:

#Nhap 1 ky tu

li $v0, 4

la $a0, str

syscall				#xuat "Nhap ky tu (chi mot ky tu): "

li $v0, 12				#Nhap ky tu voi dang character

syscall

move $s0, $v0			#Luu gia tri vao thanh ghi $s0

#Kiem tra ky tu

#Chu thuong

slti $t0, $s0, 123			#$t0 = 1 neu $s0 < 123 (z = 122)

beq $t0, $zero, Khac 		#$s0 >= 123 thì den Khac

slti $t0, $s0, 97			#$t0 = 1 neu $s0 < 97 (a = 97)

bne $t0, $zero, ChuHoa		#$s0 < 97 thì den ChuHoa

#Xet ky tu trong doan 97 -> 122 (doan ascii cua chu thuong)

#ky tu truoc

subi $s1, $s0, 1			#Tim ky tu lien truoc $s0

li $v0, 4

la $a0, str1

syscall				#Xuat "\nKy tu truoc: "

li $v0, 11

move $a0, $s1

syscall				#Xuat ky tu truoc

#ky tu sau

addi $s2, $s0, 1			#Tim ky tu lien sau $s0

li $v0, 4

la $a0, str2

syscall				#Xuat "\nKy tu sau: "

li $v0, 11

move $a0, $s2

syscall				#Xuat ky tu sau

li $v0, 4

la $a0, chuthuong

syscall				#Xuat dong chu thuong

j EXIT				#Ket thuc

#Chu hoa

ChuHoa:

slti $t0, $s0, 91			#$t0 = 1 neu $s0 < 91 (Z = 90)

beq $t0, $zero, Khac		#$s0 >= 91 thì den Khac

slti $t0, $s0, 65			#$t0 = 1 neu $s0 < 65 (A = 65)

bne $t0, $zero, So			#$s0 < 65 thì den So

#Xet ky tu trong doan 65 -> 90 (chu hoa)

#ky tu truoc

subi $s1, $s0, 1

li $v0, 4

la $a0, str1

syscall

li $v0, 11

move $a0, $s1

syscall

#ky tu sau

addi $s2, $s0, 1

li $v0, 4

la $a0, str2

syscall

li $v0, 11

move $a0, $s2

syscall

li $v0, 4

la $a0, chuhoa

syscall				#Xuat "\nChu hoa"

j EXIT				#Ket thuc

#So

So:

slti $t0, $s0, 58			#$t0 = 1 neu $s0 < 58 (9 = 57)

beq $t0, $zero, Khac		#$s0 >= 58 thì den Khac

slti $t0, $s0, 48			#$t0 = 1 neu $s0 < 48 (0 = 48)

bne $t0, $zero, Khac		#$s0 < 48 thi den Khac

#Xet ky tu trong doan 48 -> 57 (so)

#ky tu truoc

subi $s1, $s0, 1

li $v0, 4

la $a0, str1

syscall

li $v0, 11

move $a0, $s1

syscall

#ky tu sau

addi $s2, $s0, 1

li $v0, 4

la $a0, str2

syscall

li $v0, 11

move $a0, $s2

syscall

li $v0, 4

la $a0, so

syscall				#Xuat "\nSo"

j EXIT				#Ket thuc

#invalid type

Khac:

li $v0, 4

la $a0, khac

syscall				#Xuat "\ninvalid type"

EXIT:					#Ket thuc

Chạy mô phỏng:

TH1: Chữ thường

TH2: Chữ hoa

TH3: Số

TH4: invalid type

# Nhập từ bàn phím 2 số nguyên, in ra cửa sổ I/O của MARS theo từng yêu cầu sau:

- Số lớn hơn

- Tổng, hiệu, tích và thương của hai số

.data

lonhon: .asciiz "So lon hon: "

bang: .asciiz "Hai so bang nhau"

tong: .asciiz "\nTong: "

hieu: .asciiz "\nHieu: "

tich: .asciiz "\nTich: "

thuong: .asciiz "\nThuong: "

dacbiet: .asciiz "\nKhong co thuong"

.text

main:

# Nhap so nguyen thu nhat

li $v0, 5     	   		  # syscall de doc so nguyen

syscall

move $s0, $v0      		 # luu so nguyen thu nhat vao $s0

# Nhap so nguyen thu hai

li $v0, 5				# syscall de doc so nguyen

syscall

move $s1, $v0			#luu so nguyen thu hai vao $s1

#Bang nhau

bne $s0, $s1, Sosanh	#2 so khac nhau thi den Sosanh

li $v0, 4

la $a0, bang

syscall				#xuat "Hai so bang nhau"

j Cong				#Den Cong

Sosanh:

li $v0, 4

la $a0, lonhon

syscall

slt $t1, $s0, $s1		# $t1 = 1 neu $s0 < $s1

bne $t1, $zero, Nhohon	# $s0 < $s1 -> Nhohon

j Lonhon				#$s0 > $s1 -> Lonhon

Nhohon:

li $v0, 1

move $a0, $s1			#Xuat $s1 la so lon hon

syscall

j Cong				#Den Cong

Lonhon:

li $v0, 1

move $a0, $s0

syscall				#Xuat $s0 la so lon hon

Cong:

add $s2, $s0, $s1   	# $s2 = $s0 + $s1

li $v0, 4

la $a0, tong

syscall				#Xuat "\nTong: "

# in tong ra man hinh

li $v0, 1         		  # syscall de in so nguyen

move $a0, $s2     		  # chuyen tong vao $a0

syscall

Tru:

sub $s3, $s0, $s1			#$s3 = $s0 - $s1

li $v0, 4

la $a0, hieu

syscall					#Xuat "\nHieu: "

# in hieu ra man hinh

li $v0, 1           # syscall de in so nguyen

move $a0, $s3       # chuyen tong vao $a0

syscall

Nhan:

li $v0, 4

la $a0, tich

syscall			#Xuat "\nTich: "

mult $s0, $s1		# $s0 x $s1

mflo $s4			# Luu gia tri nhan vào thanh ghi $s4

li $v0, 1

move $a0, $s4

syscall			#xuat gia tri $s4

#Chia

beqz $s1, Dacbiet	#So thu 2 = 0 -> Dacbiet

Chia:

li $v0, 4

la $a0, thuong

syscall			#Xuat "\nThuong"

div $s0, $s1			# $s0 / $s1

mflo $s5			# Luu gia tri chia vao thanh ghi $s5

li $v0, 1

move $a0, $s5

syscall			#xuat gia tri $s5

j EXIT			#Ket thuc

Dacbiet: 				#Truong hop so thu 2 = 0

li $v0, 4

la $a0, dacbiet

syscall			#Xuat "\nKhong co thuong"

# Ket thuc chuong trinh

EXIT:    li $v0, 10       		# syscall de ket thuc

syscall

Chạy mô phỏng:

TH1: 2 số bằng nhau ( $s0 = $s1 )

TH2: Số nguyên thứ nhất > Số nguyên thứ hai ($s0 > $s1)

TH3: Số nguyên thứ nhất < Số nguyên thứ hai ($s0 < $s1)

TH4: Số thứ hai = 0