Thiết kế D-FlipFlop sử dụng Custom Design Synopsys

| Họ và tên | MSSV |
| --- | --- |
| Vũ Đại Dương | 23520359 |
| Nguyễn Đặng Phương Duy | 23520372 |
| Phan Thành Duy | 23520386 |

## Thiết kế schematic & Symbol

### D-FlipFlop schematic

Hình 1 DFF Schematic

Hình 2 DFF symbol

- Chức năng của các phần tử trong thiết kế:

  - Tranmission gate: (theo thứ tự trái → phải)

    - Master latch:

      - TG1: Nhận D

      - TG2: feedback giữ giá trị

    - Slave latch:

      - TG3: Nhận từ master

      - TG4: feedback giữ Q

  - Inverter:

    - Cần 2 inverter cho mỗi latch để tạo thành loop giữ trạng thái

    - Đảo giá trị CLK

### Schematic của các phần tử

Hình 3 Transmission gate Schematic

Hình 4 Inverter Schematic

- pMOS: w = 0.72µm, l = 0.1µm

- nMOS: w = 0.36µm, l = 0.1µm

- Lý do chọn kích thước cho pMOS, nMOS:

  - Chiều dài kênh L được chọn bằng Lmin (0.1 µm) nhằm giảm điện trở kênh, tăng tốc độ chuyển mạch và tối ưu hiệu năng của mạch.

  - Do độ linh động của electron (NMOS) lớn hơn hole (PMOS), nên để cân bằng khả năng dẫn, transistor PMOS được chọn có chiều rộng lớn hơn NMOS.

    - Cụ thể, chọn Wp ≈ 2 × Wn (0.72 µm và 0.36 µm) nhằm đảm bảo thời gian rise time và fall time của tín hiệu gần tương đương, giúp mạch hoạt động cân bằng và ổn định.

  - Giá trị Wn = 0.36 µm được chọn lớn hơn kích thước tối thiểu để đảm bảo transistor có đủ dòng dẫn, giảm độ trễ, đồng thời không làm tăng điện dung ký sinh quá lớn.

    - Kích thước này là sự đánh đổi hợp lý giữa tốc độ (delay), công suất tiêu thụ (power) và diện tích (area).

## Thiết kế testbench & mô phỏng (Pre-layout)

### Thiết kế testbench

Hình 5 DFF_tb Schematic

### Các bước thực hiện mô phỏng

- Trong màn hình schematic testbench, chọn Tools → Simulation.

- Chọn Simulation → Intialize → New

- Chọn Simulation → Run → Netlist để gen file netlist.final

- Sau khi đã gen thành công netlist, đổi tên file netlist.final thành dff.sp, đồng thời xóa .end ở cuối file

- Tạo file mới dff_tb.sp với đoạn code sau:

*======================================== * DFF TESTBENCH (SEPARATE FILE) *======================================== .option post=2 .temp 25 *---------------------------------------- * INCLUDE DESIGN *---------------------------------------- .include "dff.sp" *---------------------------------------- * INCLUDE MODEL *---------------------------------------- .include "/root/Excercise/lab1vlsi/PDK/hspice/reference_models.inc" .param VDD=1.2 *---------------------------------------- * SUPPLY *---------------------------------------- VDD vdd! 0 DC 'VDD' *---------------------------------------- * INPUT *---------------------------------------- VCLK clk 0 PULSE(0 'VDD' 0n 0.1n 0.1n 10n 20n) VD d 0 PULSE(0 'VDD' 5n 0.1n 0.1n 20n 40n) *---------------------------------------- * SIMULATION *---------------------------------------- .tran 0.05n 200n *---------------------------------------- * MEASURE *---------------------------------------- .measure tran tpd_rise + TRIG v(clk) VAL='VDD/2' RISE=1 + TARG v(q) VAL='VDD/2' RISE=1 .measure tran tpd_fall + TRIG v(clk) VAL='VDD/2' FALL=1 + TARG v(q) VAL='VDD/2' FALL=1 .measure tran trise + TRIG v(q) VAL='0.2*VDD' RISE=1 + TARG v(q) VAL='0.8*VDD' RISE=1 .measure tran tfall + TRIG v(q) VAL='0.8*VDD' FALL=1 + TARG v(q) VAL='0.2*VDD' FALL=1 * Average power .measure tran pwr_avg AVG power * Average current .measure tran iavg AVG I(VDD) * Energy (nếu cần) .measure tran energy INTEG power .probe v(clk) v(d) v(q) .end

- Chạy lệnh: hspice dff_tb.sp > log.txt

Hình 6 Các file sau khi chạy lệnh thành công

- Chạy lệnh: wv dff_tb.tr0 để mở WaveView

- Thêm các giá trị cần thiết để kiểm tra thiết kế: CLK, D, Q

Hình 7 Kết quả chạy WaveView

- Kiểm tra các yêu cầu:

Hình 8 Kết quả của các yêu cầu

  - Output delay (50% CLK – 50% Q):

    - Rise delay: 20.02ns

    - Fall delay: -9.97ns

  - Rise/fall delay (20% - 80%):

    - Rise time: 23.34ps

    - Fall time: 61.25ps

  - Công suất trung bình: 2.318 µW

  - Dòng trung bình: -1.83 µA

  - Năng lượng tiêu thụ: 0.4637 pJ

## Thiết kế layout

Hình 9 DFF Layout

- Diện tích layout: 8.315 x 5.635 ≈ 46.855 µm2

- Verification:

Hình 10 Kết quả kiểm tra LVS

Hình 11 Kết quả kiểm tra DRC

Hình 12 Kết quả sau khi chạy LPE

## Thiết kế Post-layout

Hình 13 Post-layout (Starrc)

- Thực hiện các bước mô phỏng như pre-layout. Tuy nhiên:

  - Trong dff.sp:

    - Sửa dòng .subckt dff thành .subckt dff clk d q

    - Comment dòng xi0 dff

  - Trong dff_tb.sp:

    - Thêm lệnh: X1 clk d q dff vào phần khai báo

- Mô phỏng HSPICE:

Hình 14 Kết quả chạy WaveView

- Kiểm tra các yêu cầu:

Hình 15 Kết quả các yêu cầu

  - Output delay (50% CLK – 50% Q):

    - Rise delay: 20.04ns

    - Fall delay: 29.96ns

  - Rise/fall delay (20% - 80%):

    - Rise time: 28.13ps

    - Fall time: 22.69ps

  - Công suất trung bình: 2.827 µW

  - Dòng trung bình: -2.175 µA

  - Năng lượng tiêu thụ: 0.5654 pJ