BÁO CÁO THIẾT KẾ VI MẠCH SỐ LỚP CE222.Q21.1

Bài thực hành 1: Làm quen với custom designer và thiết kế cổng inverter

| Giảng viên hướng dẫn | Tạ Trí Đức |  | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Vũ Đại Dương | 23520359 |  |

## Cấu hình cho các thành phần cần thiết cho thiết kế

- Mở Terminal trong folder inv đã tạo, chạy các lệnh sau:

  - Chạy license:

    - /usr/synopsys/scl/2018.06/linux64/bin/lmgrd -c /usr/synopsys/Synopsys.dat

    - export SNPSLMD_LICENSE_FILE=27000@localhost

  - Copy thư viện từ project cũ

    - cp ../lib.defs .

    - cp ../tech.db .

    - cp ../display.tcl .

  - Thêm thư viện reference90RF:

    - echo "DEFINE reference90RF ./reference90RF" >> lib.defs

  - PATH cho hspice:

    - export PATH=$PATH:/usr/synopsys/hspice/N-2017.12-SP2/hspice/bin

  - PATH cho waveview:

    - export PATH=$PATH:/usr/synopsys/wv/N-2017.12-SP2/platforms/linux64/bin

  - PATH cho LD_LIBRARY:

    - export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/synopsys/wv/N-2017.12-SP2/platforms/linux64/lib

  - Thêm PATH khi chạy DRC, LVS, LPE:

    - *evp:

      - export PATH=$PATH:/usr/synopsys/hercules/B-2008.09-SP5/bin/AMD.64

    - *HERCULES_HOME_DIR:

      - export HERCULES_HOME=/usr/synopsys/hercules/B-2008.09-SP5

      - export HERCULES_HOME_DIR=/usr/synopsys/hercules/B-2008.09-SP5

    - *StarXtract:

      - export STARRC_HOME=/usr/synopsys/starrc/O-2018.06-SP1

      - export PATH=$STARRC_HOME/linux64_starrc/bin:$STARRC_HOME/bin:$PATH

      - export LD_LIBRARY_PATH=$STARRC_HOME/linux64_starrc/lib:$LD_LIBRARY_PATH

  - Chạy Synopsys Custom Desgin:

    - /usr/synopsys/customcompiler/N-2017.12-SP1-2/bin/custom_compiler

## Thiết kế Schematic & Symbol cho Inverter

Hình 1 Invert schematic

- Thông số:

  - pMOS: width = 0.72 μm, length = 0.1 μm

  - nMOS: width = 0.36 μm, length = 0.1 μm

- Lý do chọn các thông số trên:

  - Chọn Wn = 0.36 μm → đảm bảo dòng dẫn đủ mạnh, tuân thủ Manufacturing Grid

  - Chọn Wp / Wn ≈ 2 → bù đắp chênh lệch độ linh động hạt tải giữa nMOS và pMOS

  - Chọn Wn = Wp = 0.1 μm → giảm tụ ký sinh, tăng tốc độ, hạn chế dòng rò

- Kiểm tra Schematic:

Hình 2 Kết quả Check and Save

- Thiết kế symbol cho inverter:

Hình 3 Inverter symbol

## Mô phỏng và kiểm tra tính đúng đắn của schematic

### Thiết kế mạch testbench cho inverter

Hình 4 Inverter test Schematic

- Lý do chọn các thông số như hình:

  - Vdc = 1.2V → mức điện áp hoạt động tiêu chuẩn

  - Vpulse:

    - V1 = 0V, V2 = 1.2V → đảm bảo rằng các transistor PMOS và NMOS trong mạch sẽ được đóng/ngắt hoàn toàn, kiểm tra khả năng nghịch lưu hoàn toàn của cổng Inverter, tín hiệu ngõ vào phải quét hết dải từ mức logic 0 đến mức logic 1.

    - pw = 2ns, per = 4ns → tạo ra một xung đối xứng, giúp tín hiệu ngõ ra đạt trạng thái ổn định hoàn toàn

### Mô phỏng SAE

- Cấu hình SAE cho testbench:

Hình 5 Set up SAE

- Mô phỏng bằng WaveView:

Hình 6 Kết quả mô phỏng WaveView

→ Có thể thấy kết quả mô phỏng WaveView đã hiển thị đúng theo kết quả mong chờ.

### Mô phỏng bằng lệnh HSPICE

- Generate file netlist:

Hình 7 Thông báo netlisted thành công

- Thực hiện theo các bước trong hướng dẫn

Hình 8 Các file gen sau khi chạy lệnh hspice

- Mô phỏng WaveView bằng lệnh: wv netlist.tr0 &

Hình 9 Kết quả mô phỏng WaveView

## Thiết kế Layout cho Inverter

Hình 10 Inverter Layout

- Như schematic:

  - Chân S của pMOS được kéo lên vdd

  - Chân S của nMOS được kéo xuống gnd

  - 2 chân D được nối với nhau

- Kiểm tra thiết kế (Verification):

  - Kiểm tra LVS:

Hình 11 Kết quả kiểm tra LVS

    - PASS → layout được thiết kế giống với schematic

  - Kiểm tra DRC:

Hình 12 Kết quả kiểm tra DRC

    - CLEAN → layout không vi phạm Design Rules

  - Chiết xuất ký sinh (LPE):

Hình 13 Kết quả sau khi run LPE

## Mô phỏng Post Layout

Hình 14 Cấu hình config

- Thực hiện theo các bước hướng dẫn.

Hình 15 Post Layout (starrc)

- Mô phỏng SAE:

Hình 16 Cấu hình SAE

3

Hình 17 Kết quả mô phỏng WaveView

- Mô phỏng bằng lệnh HSPICE:

Hình 18 Một phần nội dung trong netlist.final

→ Có thể thấy trong netlist.final của post-layout có định nghĩa thêm các trở và tụ kí sinh

Hình 19 Kết quả mô phỏng WaveView