BTVN Thiết kế hệ thống SoC

- Buổi 1

- ASIC:

- Là loại vi mạch được thiết kế chuyên dụng cho một ứng dụng cụ thể và duy nhất. Một khi chip đã được đúc ra tại nhà máy, cấu trúc phần cứng bên trong không thể thay đổi được nữa.

- Đặc điểm: Tối ưu tuyệt đối về diện tích, tốc độ và điện năng

- VD: dòng chip Apple A18, Snapdragon; chip điều khiển máy giặt

- FPGA:

- là loại vi mạch tích hợp có cấu trúc các cổng logic mà người dùng có thể lập trình lại được ngay tại chỗ

- Đặc điểm: Linh hoạt, có thể sửa lỗi phần cứng bằng cách nạp lại code, nhưng hiệu năng không bằng ASIC trên cùng một công nghệ.

- VD: các bộ tăng tốc đào coin; tăng tốc xử lý video

- So sánh ASIC và FPGA

| Tiêu chí | ASIC | FPGA |
| --- | --- | --- |
| Khả năng tái lập trình | Không. Sai là phải bỏ đi làm lại con chip khác | Có thể nạp lại code vô số lần |
| Diện tích | Tinh gọn. Đúng số lượng cổng logic cần thiết | Lãng phí. Sử dụng các khối LUT có sẵn → nhiều tài nguyên không sử dụng nhưng vẫn chiếm diện tích |
| Hiệu năng (tốc độ) | Rất cao. Tối ưu đến từng dây dẫn | Trung bình. Chậm hơn do cấu trúc kết nối (phải đi qua các công tắc lập trình được → tín hiệu bị trễ mỗi khi qua 1 công tắc) |
| Tiêu thụ điện năng | Thấp. Sử dụng các kỹ thuật để giảm dòng rò → tiết kiệm điện năng | Cao. Do nhiều tài nguyên dư thừa bên trong |
| Chi phí đầu tư | Cực cao. Tốn hàng triệu USD cho bộ mặt nạ (mask) đúc chip. | Thấp. Chỉ cần mua chip có sẵn về nạp code. |
| Giá thành | Rẻ (nếu sản xuất hàng triệu con). | Đắt (giá chip lẻ cao). |
| Thời gian ra thị trường | Lâu (6 tháng - 2 năm). | Nhanh (vài tuần đến vài tháng). |

- Quy trình thiết kế SoC cho ASIC & FPGA

Quy trình này có một đoạn đầu giống nhau (Front-end) nhưng đoạn sau (Back-end) lại khác biệt hoàn toàn do cách thức hiện thực hóa phần cứng.

Giai đoạn 1: Thiết kế Front-end (Chung cho cả hai)

- Specification: Xác định tính năng, tốc độ, mức tiêu thụ điện.

- Architecture Design: Chia SoC thành các khối (CPU, RAM, Bus, Accelerators).

- RTL Coding: Viết code mô tả phần cứng bằng Verilog/SystemVerilog.

- Functional Verification: Chạy mô phỏng (Simulation) để chắc chắn code chạy đúng logic.

Giai đoạn 2: Hiện thực hóa (Back-end) - Sự khác biệt bắt đầu từ đây

Đối với FPGA (Nhanh & Tiện):

- Synthesis: Phần mềm (như Vivado, Quartus) chuyển code RTL thành các khối logic có sẵn trong chip FPGA.

- Implementation (Place & Route): Phần mềm tự động tìm cách nối các khối logic đó lại với nhau bên trong chip.

- Bitstream Generation: Xuất ra file .bit hoặc .bin.

- Program: Nạp file vào chip thông qua cáp JTAG và chạy ngay lập tức.

Đối với ASIC (Phức tạp & Đắt đỏ):

- Logic Synthesis: Chuyển code thành sơ đồ cổng (Netlist) dựa trên thư viện của nhà máy đúc chip (ví dụ TSMC 5nm).

- Floorplanning: Sắp xếp vị trí các khối lớn trên đế silicon.

- Place & Route: Đi dây chi tiết giữa hàng tỷ transistor.

- Physical Verification: Kiểm tra các quy tắc vật lý cực kỳ khắt khe để đảm bảo chip không bị ngắn mạch hoặc quá nhiệt.

- Tape-out: Gửi bản vẽ cuối cùng đến nhà máy (Foundry) để đúc chip. Quá trình đúc mất vài tháng.