Thiết kế hệ thống SoC đơn giản

và hệ thống Custom Bus trong SoC

- Module và bus

- Thiết kế lựa chọn:

  - Module nhân 2 số 8 bit có dấu

  - Bus APB

- Lý do chọn bus APB cho module nhân Phù hợp cho thiết kế đơn giản: không có pipeline, thiết lập địa chỉ 1 chu kỳ, truyền dữ liệu 1 chu kỳ → giúp tiết kiệm tối đa diện tích và năng lượng so với các bus phức tạp.

- Tổng quan hệ thống

Hình 1 Hệ thống SoC cụ thể cho thiết kế

- Testbench sẽ gửi tín hiệu CLK và Reset cho cả APB master và APB slave.

- APB master nhận tín hiệu write, read và địa chỉ, dữ liệu từ Testbench, sau đó sẽ truyển tín hiệu PADDR, PSEL, PENABLEM PWRITE, PWDATA để slave hoạt động

- Slave sẽ truyền giá trị a và b vào module nhân và nhận kết quả từ module đó. Sau đó truyền kết quả và cờ báo chuẩn bị PREADY về để APB Master tiếp tục truyền tín hiệu.

- Master sẽ đưa tín hiệu cờ báo done và kết quả về Testbench.

- Thiết kế các module cụ thể

module signed_multiplier_8bit ( input wire signed [7:0] a, input wire signed [7:0] b, output wire signed [15:0] p ); assign p = a * b; endmodule

Bảng 1 Module nhân

module apb_slave ( input wire PCLK, input wire PRESETn, // Các tín hiệu chuẩn của bus APB input wire PSEL, // Chip Select: Kích hoạt module này input wire PENABLE, // Enable: Tín hiệu xác nhận của chu kỳ bus input wire PWRITE, // Write Enable: 1 = Ghi, 0 = Đọc input wire [7:0] PADDR, // Address: Bus địa chỉ input wire [31:0] PWDATA, // Write Data: Bus dữ liệu ghi vào output wire PREADY, // Ready: Báo hiệu slave đã sẵn sàng output reg [31:0] PRDATA, // Read Data: Bus dữ liệu đọc ra output wire PSLVERR // Slave Error: Báo lỗi ); reg signed [7:0] reg_a; reg signed [7:0] reg_b; wire signed [15:0] mult_result; signed_multiplier_8bit u_core ( .a(reg_a), .b(reg_b), .p(mult_result) ); wire apb_write = PSEL & PENABLE & PWRITE; always @(posedge PCLK or negedge PRESETn) begin if (!PRESETn) begin reg_a <= 8'sd0; reg_b <= 8'sd0; end else if (apb_write) begin case (PADDR) 8'h00: reg_a <= PWDATA[7:0]; 8'h04: reg_b <= PWDATA[7:0]; endcase end end always @(*) begin PRDATA = 32'd0; if (PSEL && !PWRITE) begin case (PADDR) 8'h00: PRDATA = {24'd0, reg_a}; 8'h04: PRDATA = {24'd0, reg_b}; 8'h08: PRDATA = {{16{mult_result[15]}}, mult_result}; default: PRDATA = 32'd0; endcase end end assign PREADY = 1'b1; assign PSLVERR = 1'b0; // Không thiết kế bẫy lỗi ở đây endmodule

Bảng 2 Module APB Slave

module apb_master ( input wire PCLK, input wire PRESETn, input wire start_write, input wire start_read, input wire [7:0] addr_in, input wire [31:0] data_in, output reg [31:0] data_out, output reg done, output reg [7:0] PADDR, output reg PSEL, output reg PENABLE, output reg PWRITE, output reg [31:0] PWDATA, input wire [31:0] PRDATA, input wire PREADY ); localparam IDLE = 2'b00; localparam SETUP = 2'b01; localparam ACCESS = 2'b10; reg [1:0] state; always @(posedge PCLK or negedge PRESETn) begin if (!PRESETn) begin state <= IDLE; PSEL <= 0; PENABLE <= 0; done <= 0; end else begin case (state) IDLE: begin done <= 0; if (start_write ¦¦ start_read) begin state <= SETUP; PADDR <= addr_in; PSEL <= 1; PWRITE <= start_write; PWDATA <= data_in; end end SETUP: begin state <= ACCESS; PENABLE <= 1; end ACCESS: begin if (PREADY) begin if (!PWRITE) data_out <= PRDATA; PSEL <= 0; PENABLE <= 0; done <= 1; state <= IDLE; end end endcase end end endmodule

Bảng 3 Module APB Master

module apb_system ( input wire PCLK, input wire PRESETn, input wire sw_wr, input wire sw_rd, input wire [7:0] sw_addr, input wire [31:0] sw_data, output wire [31:0] sw_out, output wire sw_done ); wire [7:0] w_paddr; wire w_psel; wire w_penable; wire w_pwrite; wire [31:0] w_pwdata; wire [31:0] w_prdata; wire w_pready; apb_master u_master ( .PCLK(PCLK), .PRESETn(PRESETn), .start_write(sw_wr), .start_read(sw_rd), .addr_in(sw_addr), .data_in(sw_data), .data_out(sw_out), .done(sw_done), .PADDR(w_paddr), .PSEL(w_psel), .PENABLE(w_penable), .PWRITE(w_pwrite), .PWDATA(w_pwdata), .PRDATA(w_prdata), .PREADY(w_pready) ); apb_slave u_slave ( .PCLK(PCLK), .PRESETn(PRESETn), .PADDR(w_paddr), .PSEL(w_psel), .PENABLE(w_penable), .PWRITE(w_pwrite), .PWDATA(w_pwdata), .PRDATA(w_prdata), .PREADY(w_pready), .PSLVERR() ); endmodule

Bảng 4 Module APB System

- Kiểm tra thiết kế

`timescale 1ns / 1ps module tb_apb_system; reg PCLK; reg PRESETn; reg sw_wr; reg sw_rd; reg [7:0] sw_addr; reg [31:0] sw_data; wire [31:0] sw_out; wire sw_done; reg [31:0] read_val; apb_system dut ( .PCLK(PCLK), .PRESETn(PRESETn), .sw_wr(sw_wr), .sw_rd(sw_rd), .sw_addr(sw_addr), .sw_data(sw_data), .sw_out(sw_out), .sw_done(sw_done) ); always #5 PCLK = ~PCLK; task apb_write(input [7:0] addr, input [31:0] data); begin @(posedge PCLK); sw_addr = addr; sw_data = data; sw_wr = 1; wait(sw_done); @(posedge PCLK) sw_wr = 0; end endtask task apb_read(input [7:0] addr, output [31:0] data_out); begin @(posedge PCLK); sw_addr = addr; sw_rd = 1; wait(sw_done); data_out = sw_out; @(posedge PCLK) sw_rd = 0; end endtask task test_multiply(input signed [7:0] a, input signed [7:0] b); reg signed [15:0] theory_val; time start_time; time end_time; begin start_time = $time; theory_val = a; theory_val = theory_val * b; apb_write(8'h00, {{24{a[7]}}, a}); apb_write(8'h04, {{24{b[7]}}, b}); apb_read(8'h08, read_val); end_time = $time; $display("[Time: %6t ns -> %6t ns] (Mat %3t ns) ¦ Test: %4d x %4d = %6d ¦ Ly thuyet = %6d", start_time, end_time, (end_time - start_time), a, b, $signed(read_val), theory_val); end endtask initial begin PCLK = 0; PRESETn = 0; sw_wr = 0; sw_rd = 0; sw_addr = 0; sw_data = 0; #15 PRESETn = 1; #10; $display("=================================================="); $display(" BAT DAU CHAY TEST CORNER CASES "); $display("=================================================="); test_multiply(8'sd15, -8'sd4); test_multiply(8'sd127, 8'sd127); test_multiply(-8'sd128, -8'sd128); test_multiply(-8'sd128, 8'sd127); test_multiply(8'sd0, -8'sd55); test_multiply(8'sd1, -8'sd100); $display("=================================================="); $display(" HOAN THANH "); $display("=================================================="); #20 $finish; end endmodule

Bảng 5 Module Testbench

================================================== BAT DAU CHAY TEST CORNER CASES ================================================== [Time: 25000 ns -> 135000 ns] (Mat 110000 ns) ¦ Test: 15 x -4 = -60 ¦ Ly thuyet = -60 [Time: 135000 ns -> 255000 ns] (Mat 120000 ns) ¦ Test: 127 x 127 = 16129 ¦ Ly thuyet = 16129 [Time: 255000 ns -> 375000 ns] (Mat 120000 ns) ¦ Test: -128 x -128 = 16384 ¦ Ly thuyet = 16384 [Time: 375000 ns -> 495000 ns] (Mat 120000 ns) ¦ Test: -128 x 127 = -16256 ¦ Ly thuyet = -16256 [Time: 495000 ns -> 615000 ns] (Mat 120000 ns) ¦ Test: 0 x -55 = 0 ¦ Ly thuyet = 0 [Time: 615000 ns -> 735000 ns] (Mat 120000 ns) ¦ Test: 1 x -100 = -100 ¦ Ly thuyet = -100 ================================================== HOAN THANH ==================================================

Bảng 6 Kết quả của testbench

- Giải thích thời gian xử lí:

  - Số lệnh cần xử lí: 3 lệnh, gồm: ghi A, ghi B, đọc kết quả

  - Thời gian cụ thể xử lí từng lệnh (tại cạnh lên xung clock):

    - Chu kì 1: Testbench bật sw_wr = 1

    - Chu kì 2: FSM trong APB Master nhảy qua trạng thái SETUP

    - Chu kì 3: FSM trong APB Master qua trạng thái ACCESS

    - Chu kì 4: APB Master nhận được cờ PREADY, bật cờ done = 1 và chuyển về trạng thái IDLE. Testbench nhận cờ done, bật cờ sw_wr = 0.

  - Tổng cộng: 120ns cho cả 3 lệnh

  - Lệnh đầu chỉ tốn 110ns vì:

#15 PRESETn = 1;

#10;

- 25ns (thời gian bắt đầu) trùng với cạnh lên xung clock → thực hiện luôn chu kì 1 của lệnh đầu tiên