Báo cáo về hội thảo chuyên đề SoC design của công ty

Ampere Computing

- Quy trình thiết kế vi mạch và sản xuất Chip

- Vòng đời phát triển được chia làm 2 giai đoạn: Pre Silicon Phase & Post Silicon Phase

  - Pre Silicon Phase

- Là giai đoạn thiết kế và mô phỏng con chip trên máy tính, đảm bảo thiết kế đúng logic, tối ưu diện tích và hiệu suất trước khi đúc chip thật

- Các bước thiết kế và mô phỏng:

  - Architecture Design (Thiết kế kiến trúc): Lập cấu trúc và thông số

  - RTL Design (Thiết kế Logic) + Design Verification (Xác minh thiết kế): Hiện thực hóa ý tưởng bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng & Kiểm tra (mô phỏng) thiết kế

  - Physical Design (Thiết kế vật lý/Backend) + Physical Verification (Xác minh vật lý): Sắp xếp linh kiện và đi dây & kiểm tra giới hạn sản xuất

  - Tape-out GDS II: Đóng gói và xuất xưởng thiết kế

- Các bước cụ thể:

  - Thiết kế Kiến trúc/Vi kiến trúc (Arch/uArch design).

  - Thiết kế RTL và Xác minh thiết kế (RTL design + Design Verification).

  - Tổng hợp logic, chèn cấu trúc kiểm tra (DFT insertion), và Mô phỏng mức cổng (Gate Level Simulation).

  - Phân tích thời gian tĩnh (Static Timing Analysis - STA).

  - Thiết kế vật lý (Physical Design): Lập sơ đồ mặt bằng (Floor Planning), Sắp xếp (Placement), Đi dây (Routing).

  - Xác minh vật lý (Physical Verification - PV) và Phân tích năng lượng (Power Analysis).

  - Post Silicon Phase

- Xác nhận con chip chạy ngoài đời thực có đúng như thiết kế trên máy tính hay không và kiểm tra độ bền, tính tương thích.

- Các bước thực hiện:

  - Fabrication & Assembly (Chế tạo và Lắp ráp): Hiện thực hóa thiết kế lên tấm Silicon

  - Chip Bring-up & Validation (Khởi động và Xác thực chip): Đánh thức và kiểm tra chip có chạy đúng thông số kĩ thuật trong môi trường thực tế không

  - Production & Shipment (Sản xuất hàng loạt và Giao hàng): Sàng lọc chất lượng cuối cùng và phân phối

- Các bước cụ thể:

  - Thiết kế đóng gói (Package Design) và Thiết kế nền tảng (Platform Design).

  - Xác thực Silicon (Silicon Validation) và Xác thực nền tảng (Platform Validation).

  - Kiểm tra cấp hệ thống (System Level Test - SLT).

  - Phát triển BIOS/Firmware/Driver/Hệ điều hành.

- Kỹ thuật kiểm tra kết quả (SLT)

- SLT là bước "gần như cuối cùng" để xác minh chất lượng sản phẩm trước khi giao đến tay khách hàng.

- Nằm trong giai đoạn Production & Shipment. Cụ thể quy trình: Functional Test (FT) → SLT → Visual Check → Storage

- Lý do xuất hiện SLT: Các bài test FT truyền thống trên máy ATE (Automated Test Equipment) đôi khi không mô phỏng hết được sự tương tác phức tạp giữa Chip - RAM - OS - Ổ cứng. SLT lấp đầy khoảng trống đó bằng cách chạy chip trong một hệ thống thật.

  - Tổng quan hệ thống phần cứng kiểm tra SLT

- Hệ thống Server/Mạng: Một máy chủ lưu trữ các gói test và dữ liệu sản xuất, kết nối qua Network Switch tới các node kiểm tra.

- Bo mạch kiểm tra (PCB): Một bo mạch được thiết kế riêng bao gồm:

  - Socket chứa con chip SoC cần test (ví dụ: Ampere Altra Max).

  - Các khe cắm RAM (DDR4/DDR5) xung quanh SoC.

  - Ổ cứng SSD và các module điều khiển (BMC/Management).

- Nguồn điện: Sử dụng bộ nguồn ATX (PSU) và hệ thống phân phối nguồn (PDU rack) để cấp điện cho hệ thống kiểm tra hoạt động dưới các tải khác nhau.

  - Hệ sinh thái và đội ngũ SLT (trong Ampere Computing)

- SLT Software QA / Server / Production Support: Đảm bảo chất lượng phần mềm, máy chủ và hỗ trợ sản xuất.

- SLT Automation Framework / Test Suite: Xây dựng khung tự động hóa và các bộ bài test.

- SLT Database / Data tools: Quản lý cơ sở dữ liệu và các công cụ xử lý dữ liệu test.

- SLT Test Program / RMA / Yield improvement: Viết chương trình test, xử lý hàng lỗi trả về (RMA) và cải thiện hiệu suất/tỉ lệ thành phẩm (Yield).