THỰC HÀNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG SOC - LỚP CE433.Q21.1

BÀI THỰC HÀNH 4

| Giảng viên hướng dẫn | Trương Văn Cương |  | ĐIỂM |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinh viên thực hiện | Vũ Đại Dương | 23520359 |  |

Bài 1. Xây dựng mô đun hệ thống SoC dùng Timer, SW, HEX tạo thành đồng hồ. Cách tùy chỉnh đồng hồ cho sinh viên tự quy định.

Bài làm:

- Thiết kế hệ thống Qsys:

- Thêm timer cho hệ thống:

Hình 1 Set up Timer

- Thêm các pio để hiển thị LED 7 đoạn:

Hình 2 Set up pio_hex_ms

Hình 3 Set up pio_hex_h

  - pio_hex_ms: dùng để hiển thị giá trị phút và giây (chục và đơn vị) ra 4 LED 7 đoạn → cần 28 bit nhưng làm tròn lên 32 bit để truyền đầy đủ hex

  - pio_hex_h: dùng để hiển thị giá trị giờ (chục và đơn vị) ra 2 LED 7 đoạn → cần 14 bit nhưng làm tròn lên 16 bit để truyền đầy đủ hex

  - Đặt direction là Output để hiển thị kết quả.

- Thêm pio điều khiển switch để thực hiện điều chỉnh thời gian:

Hình 4 Set up pio_sw

  - Sử dụng 6 bit là 6 switch để điều chỉnh thời gian, với 3 switch tăng giờ/phút/giây 1 đơn vị và 3 switch để reset giờ/phút/giây.

- Toàn bộ hệ thống:

Hình 5 Hệ thống trên Qsys

- Thiết kế top module

module Bai7( input CLOCK_50, input [0:0] KEY, input [5:0] SW, output [6:0] HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5 ); wire [31:0] hex_ms_wire; wire [15:0] hex_h_wire; assign HEX0 = ~hex_ms_wire[6:0]; assign HEX1 = ~hex_ms_wire[14:8]; assign HEX2 = ~hex_ms_wire[22:16]; assign HEX3 = ~hex_ms_wire[30:24]; assign HEX4 = ~hex_h_wire[6:0]; assign HEX5 = ~hex_h_wire[14:8]; system Nios_system( .clk_clk (CLOCK_50), .reset_reset_n (KEY[0]), .pio_sw_export_export (SW), .pio_hex_ms_export_export (hex_ms_wire), .pio_hex_h_export_export (hex_h_wire) ); endmodule

Bảng 1 Code verilog Bai7.v

- HEX0: hiển thị đơn vị giây

- HEX1: hiển thị chục giây

- HEX2: hiển thị đơn vị phút

- HEX3: hiển thị chục phút

- HEX4: hiển thị đơn vị giờ

- HEX5: hiển thị chục giờ

- Hiện thực hóa bằng Eclipse

#include <stdio.h> #include <unistd.h> #include "system.h" #include "altera_avalon_pio_regs.h" #include "altera_avalon_timer_regs.h" #include "sys/alt_irq.h" const unsigned char hex_table[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F}; volatile int s = 0, m = 0, h = 0; volatile int ms_count = 0; volatile int timer_running = 1; void timer_isr(void* context) { IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_STATUS(TIMER_0_BASE, 0); if (timer_running) { ms_count++; if (ms_count >= 1000) { ms_count = 0; s++; if (s >= 60) { s = 0; m++; if (m >= 60) { m = 0; h++; if (h >= 24) h = 0; } } } } } void init_timer() { IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL(TIMER_0_BASE, 0x0008); IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_STATUS(TIMER_0_BASE, 0); alt_ic_isr_register(TIMER_0_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, TIMER_0_IRQ, timer_isr, NULL, 0); IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL(TIMER_0_BASE, 0x0007); } int main() { init_timer(); int last_sw = 0; while (1) { int sw_val = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_SW_BASE); int adj_s = (sw_val >> 0) & 1; int adj_m = (sw_val >> 1) & 1; int adj_h = (sw_val >> 2) & 1; int res_s = (sw_val >> 3) & 1; int res_m = (sw_val >> 4) & 1; int res_h = (sw_val >> 5) & 1; if (adj_s ¦¦ adj_m ¦¦ adj_h) timer_running = 0; else timer_running = 1; if (res_s) { s = 0; ms_count = 0; } if (res_m) { m = 0; ms_count = 0; } if (res_h) { h = 0; ms_count = 0; } if (adj_s && !((last_sw >> 0) & 1)) { s++; ms_count = 0; if(s>=60) s=0; } if (adj_m && !((last_sw >> 1) & 1)) { m++; ms_count = 0; if(m>=60) m=0; } if (adj_h && !((last_sw >> 2) & 1)) { h++; ms_count = 0; if(h>=24) h=0; } last_sw = sw_val; unsigned int hex_ms_data = 0; unsigned int hex_h_data = 0; hex_ms_data ¦= (hex_table[s % 10] << 0); hex_ms_data ¦= (hex_table[s / 10] << 8); hex_ms_data ¦= (hex_table[m % 10] << 16); hex_ms_data ¦= (hex_table[m / 10] << 24); hex_h_data ¦= (hex_table[h % 10] << 0); hex_h_data ¦= (hex_table[h / 10] << 8); IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_HEX_MS_BASE, hex_ms_data); IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_HEX_H_BASE, hex_h_data); usleep(10000); } return 0; }

Bảng 2 Code C để hiển thị kết quả lên DE2

- Hiện thực trên kit DE2: Video lab4