THỰC HÀNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG SOC - LỚP CE433.Q21.1

BÀI THỰC HÀNH 5

| Giảng viên hướng dẫn | Trương Văn Cương |  | ĐIỂM |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinh viên thực hiện | Vũ Đại Dương | 23520359 |  |

Tiến hành thực hiện khảo sát bộ DMA trên Signal Tab ở các cấu hình truyền “halfword transfer” và “word transfers” đọc 32 byte dữ liệu từ bộ nhớ “onchip_memory2_0” và ghi vào bộ nhớ “onchip_memory2_1”.

Xây dựng hệ thống tổng quan:

Hình 1. Tổng quan hệ thống

Xây dựng hệ thống trên Platform Designer:

Hình 2. Hệ thống trên Qsys

Tích hợp hệ thống:

module bai8 ( input CLOCK_50, input [0:0] KEY ); system Nios_system ( .clk_clk (CLOCK_50), .reset_reset_n (KEY[0]) ); endmodule

Xây dựng phần mềm:

Code C truyền halfword đọc 32 byte từ bộ nhớ “onchip_memory2_0” và ghi vào bộ nhớ “onchip_memory2_1”.

/* * source.c * * Created on: May 8, 2026 * Author: admin */ #include <stdio.h> #include "system.h" #include "altera_avalon_dma_regs.h" #include "sys/alt_irq.h" #include "unistd.h" char pdata0[32] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 }; char *pdata1 = (char*) (ONCHIP_MEMORY2_1_BASE); void DMA_ISR_Handler(void* isr_context) { int i; printf("DMA transfer complete. Data in destination memory:\n"); for (i = 0; i < 32; i++) { printf("byte %d = %d\n", i, pdata1[i]); } IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_STATUS(DMA_0_BASE, 0); } void DMA_Init(void) { IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL(DMA_0_BASE, 0); IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_RADDRESS(DMA_0_BASE, (int) pdata0); IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_WADDRESS(DMA_0_BASE, (int) pdata1); IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_LENGTH(DMA_0_BASE, 32); IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL(DMA_0_BASE, ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_HW_MSK ¦ ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_LEEN_MSK ¦ ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_I_EN_MSK ¦ ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_GO_MSK); } int main() { alt_ic_isr_register(DMA_0_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, DMA_0_IRQ, DMA_ISR_Handler, NULL, NULL); DMA_Init(); while (1) { usleep(1000000); } return 0; }

Kết quả chaỵ chương trình:

Hình 3. Kết quả Console

Code C truyền word đọc 32 byte từ bộ nhớ “onchip_memory2_0” và ghi vào bộ nhớ “onchip_memory2_1”.

/* * source.c * * Created on: May 8, 2026 * Author: admin */ #include <stdio.h> #include "system.h" #include "altera_avalon_dma_regs.h" #include "sys/alt_irq.h" #include "unistd.h" char pdata0[32] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 }; char *pdata1 = (char*) (ONCHIP_MEMORY2_1_BASE); void DMA_ISR_Handler(void* isr_context) { int i; printf("DMA transfer complete. Data in destination memory:\n"); for (i = 0; i < 32; i++) { printf("byte %d = %d\n", i, pdata1[i]); } IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_STATUS(DMA_0_BASE, 0); } void DMA_Init(void) { IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL(DMA_0_BASE, 0); IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_RADDRESS(DMA_0_BASE, (int) pdata0); IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_WADDRESS(DMA_0_BASE, (int) pdata1); IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_LENGTH(DMA_0_BASE, 32); IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL(DMA_0_BASE, ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_WORD_MSK ¦ ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_LEEN_MSK ¦ ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_I_EN_MSK ¦ ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_GO_MSK); } int main() { alt_ic_isr_register(DMA_0_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, DMA_0_IRQ, DMA_ISR_Handler, NULL, NULL); DMA_Init(); while (1) { usleep(1000000); } return 0; }

Kết quả chương trình:

Hình 4. Kết quả Console